招标公告

院总编：2017--44#

项目名称： 2017年江苏省高技能人才专项

公共实训基地数控技术项目招标

江苏省盐城技师学院

2017年12月4日

# 一、招标公告

江苏省盐城技师学院数控技术系2017年江苏省高技能人才专项公共实训基地数控技术项目进行公开招标，请各单位收到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

1.项目编号：院总编：2017--44#

2.项目说明：

（1）招标项目：江苏省盐城技师学院数控技术系2017年江苏省高技能人才专项公共实训基地数控技术项目（详见采购需求）

（2）项目预算：423000元

3.投标人资格

1.投标人必须符合《政府采购法》和《招投标法》相关之规定；2.投标人必须具有独立法人资格，注册资本不少于100万元，经营范围包括本次采购商品。

3.投标人有固定的经营场所，要有2名以上专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况；

4.投标人开标时需提供近二年经营业绩证明。

5.投标人报名时必须携带有效的营业执照、税务登记证（已三证合一的可只提供营业执照）、法定代表人身份证原件（复印件盖单位公章）、法人签名（盖章）的授权委托书和投标人的身份证原件、复印件。

6.分包一、分包二的投标单位须是2017年政府协议供货单位。

4.投标保证金

（1）本次采购投标保证金金额为：壹万元人民币。

（2）投标保证金应以在中国注册的银行出具的银行本票，不接受现金等其它形式。

5.报名时间及地点：

时间：2017年12月4日---- 12月10日(9：00--11：00、15：00--17:00）节假日不接受报名；

地点：盐城市文港中路128号 盐城技师学院办公室(研发中心1103室)

6.开标时间及地点：

时间：2017年12 月11日上午9：30

地点：盐城市文港中路128号 江苏省盐城技师学院1109会议室

联系人：顾老师   于老师   联系电话：68661103

江苏省盐城技师学院

2017年12月4日

2017年江苏省高技能人才专项公共实训基地数控技术项目设备表

- 分包一设备采购一览表（最高限价：13万元，技术参数见附表）

| 序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面级 3D打印机 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 桌面工业级 3D打印机 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 桌面三维扫描仪 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 打印耗材 PLA/1kg | 卷 | 100 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 分包二设备采购一览表（最高限价：19.5万元，技术参数见附表）

| 序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 台 | 33 |  |  |
| 2 | 65吋触控一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电脑桌椅 | 套 | 33 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 分包三设备采购一览表（最高限价：9.8万元，技术参数见附表）

| 序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统+电缆+机床改造服务（数控车） | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 数控系统+电缆+机床改造服务（加工中心） | 套 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 详细技术参数一览表：

分包一：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面级 3D打印机 | ### 西锐、极光尔沃、先临 | - *产品框架：钣金一体结构 - 喷头数量：单喷头 - *成型尺寸：≥280*180*180mm - *打印速度：打印速度：10-300mm/s打印过程中可以手动任意调节打印速度 - 支持耗材：ABS工程塑料，PLA可生物降解塑料，TPU软胶，木质耗材。 - 切片软件：随机软件主流打印软件，支持中英文 - 打印厚度：0.1-0.3mm - 输入方式：USB或SD卡脱机打印 - 定位精度：XY轴0.12mm，Z轴0.02mm - 步进电机驱动细分:32细分 - 独立的喷头风扇开关 - 喷嘴孔径：0.4毫米 - 独立的LED照明开关 - 中文操作界面 - 平台制造材质：铝基板 - 耗材直径：1.75mm - 输入文件格式：STL，G-Code - 操作系统：windows（linux、mac） - 输入电压：AC110-240V50/60Hz - 环境要求：5-40℃，湿度20-70% - *3D打印机原厂制造商授权书加盖公章 - *IS09001:2015认证证书复印件加盖公章 - *3D打印机控制软件计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章 - *中国教育装备行业协会会员证书加盖公章 - *中国著名品牌荣誉证书复印件加盖公章 - *中国自主创新品牌荣誉证书复印件加盖公章 - 3D打印机的CE,FCC认证证书复印件并加盖公章 - 3D打印机的第三方检测报告复印件并加盖公章 - 3D打印机的专利认证复印件并加盖公章 - 3D打印机的原厂彩页加盖公章资料 |  |
| 2 | 桌面工业级 3D打印机 | ### 西锐、极光尔沃、先临 | - *产品框架：钣金结构，密封外观，可开启顶盖，方便维修和观察打印进度 - *喷头数量：单喷头，模块化设计，喷头单独配备一块PCB板 - *平台制造材质：采用高强度耐摔黑金刚玻璃平台，平面度0.25mm，打印完模型可自动脱离 - *成型尺寸：≥350*250*300mm - *采用FFC排线，美观简洁，维护方便 - 打印层厚：0.05-0.3mm - 输入方式：USB或U盘脱机打印 - *步进电机驱动细分:32细分 - *X、Y轴：直线工业级导轨结构，Z轴：滚珠丝杆，H型传动，更轻运动更灵活 - *定位精度：XY轴0.05mm，Z轴0.015mm ， - *独立的喷头风扇开关 - *独立的LED照明开关 - 中文操作界面 - *进料装置：双电机进料装置，一键式自动化进出料 - *电气盒上方开盖设计，装机或维护主板时再不必将机器放倒 - 支持耗材：ABS工程塑料，PLA可生物降解塑料 - 打印速度：10-300mm/s - 切片软件：随机软件主流打印软件，支持中英文 - 喷嘴孔径：0.4mm - 耗材直径：1.75mm - 输入文件格式：STL，G-Code - 操作系统：windows（linux、mac） - 输入电压：AC110-240V50/60Hz - 环境要求：5-40℃，湿度20-70% - *3D打印机原厂制造商授权书加盖公章 - *IS09001:2015认证证书复印件加盖公章 - *3D打印机控制软件计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章 - *中国教育装备行业协会会员证书加盖公章 - *中国著名品牌荣誉证书复印件加盖公章 - *中国自主创新品牌荣誉证书复印件加盖公章 - 3D打印机的CE,FCC认证证书复印件并加盖公章 - 3D打印机的第三方检测报告复印件并加盖公章 - 3D打印机的专利认证复印件并加盖公章 - 3D打印机的原厂彩页加盖公章 |  |
| 3 | 桌面三维扫描仪 | 西锐、极光尔沃、先临 |  | - *测量精度：≤0.1mm；单面扫描精度：≤0.05mm； - 最大测量范围：350mm×350mm×350mm - 扫描时间：≤2min； - *扫描方式：白光、激光双模扫描； - 相机分辨率：400万像素； - 投影分辨率：1080P; - *光源：白光、激光； - *输出数据：可输出单角度点云、多角度点云、未封装面片，封装面片；无需借助第三方软件，封装STL可直接3D打印； - 支持RGB32位真彩色模型输出； - 输出数据格式：STL,OBJ,PLY,ZX3D； - 全自主开发软件（包括三维数据采集、全自动拼接融合、后处理等功能）； - *白光和激光双模式扫描自由切换； - 转台自动拼接：对于不同形状的物体，用户可以自动设置扫描次数，以保证最终模型的精度和完整性； - *自动测光：软件可进行一键自动测光适应环境变化和物体差异，保证测量精度； - *多次扫描融合：复杂形状物体，用户可以进行多次扫描，软件将自动将其融合为完整模型； - *平滑处理：用户可根据需求，对扫描结果进行平滑处理； - *多种扫描模式：软件支持单角度、多角度测量，支持点云、面片、封装数据导出； - 售后：1年内整机质保（易耗品保半年），五年内免费维修，终身提供免费咨询和有偿维修服务。 |
| 4 | 打印耗材 |  | 1.线径：1.75mm，材质： PLA材质； 2.毛重：1.35kg，净重：1.0kg； 3.颜色： 21种可选； |  |

分包二：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 联想m415 | *1.CPU: Intel Core i5-6500处理器 *2.主板: Intel B250或Q270芯片组（非H系列经济型主板） *3.内存:配置8G DDR4 2400MHz 内存，最大支持32G内存容量； *4.显卡: GT730-2G-DDR5独立显卡 5.声卡: 集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） *6.硬盘: 1T SATA3 7200rpm 硬盘，支持PCIe NMVE固态硬盘； 7.网卡: 集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽:≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI； *9.显示器:≥19.5英寸低蓝光显示器，带护眼功能（需提供证书），分辨率1600×900 10键盘、鼠标: 防水键盘、抗菌鼠标； 11.接口: 8个USB接口（其中前置接口≥4个USB 3.0）；PS/2接口、 串口 、VGA+HDMI视频接口； 12.电源: 110/220V 180W 85Plus节能电源 *13.安全特性: USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； *14.管理功能: （1）提供非加插保护卡硬件实现的软件应用功能： （2）硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃 （3）网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备 （4）网络控制：远程查看、远程控制、文件传输； （5）支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能； 15.机箱:标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于15L； *16.售后服务:原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话，投标时提供原厂针对本项目的授权函及售后服务承诺函原件并加盖公章；计算机制造厂商服务体系获得国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级）；提供制造厂商原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证。 |
| 2 | 65吋触控一体机 | 希沃S65EB | 一、总体要求 1、超薄超窄外观，前置按键，前置 USB 端口，模块化安全设计 2、触控技术： （1）抗光干扰（阳光直射照常使用） （2）防遮蔽功能（八点遮蔽，照常使用） （3）触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高 3、通过 EMC 测试（辐射远低于欧盟标准，确保产品绿色健康） 4、显示、触控、智能核心、PC 一体融合 （1）高清图像处理引擎 （2）智能电视芯片，智能 Android 操作系统 （3）触摸切换菜单（在任意通道状态下都可以使用触控操控智能平板） （4）不需要 PC 可实现书写批注，课件播放，视频播放功能 5、双系统设计 （1）插拔式 PC 设计（降低运行噪音，易于维修） （2）内置智能核心和操作系统，与 PC 系统互为备用 6、一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命） 7、环境适应（通过 0℃～40℃环境模拟严格测试） 8、屏幕防划防撞击 二、显示屏参数 1.尺寸:≥65 英寸 2.屏类型:LED 3.最大显示尺寸（单位：mm） 1428.48（H）×803.52（V） 4.分辨率 1920（H）×1080（V） 5.对比度 :4000:1 6.可视角度:水平 178 度,垂直 178 度 7.寿命:≥30000 小时 三、触摸书写系统 1.识别原理:红外识别 2.响应时间:＜15 毫秒 3.触摸有效识别:单点≥6 毫米，多点≥8 毫米（可支持 10 点触摸） 4.通信方式:全速 USB 5.书写屏表面硬度 :7H 四、安卓系统 1.智能操作系统:Android 4.4.4 2.存储容量:4G ROM 3.系统内存:1G RAM 4.处理核心:高清智能引擎双核 1.2Ghz，双核图形加速芯片 五、PC 系统 1.PC类型:超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 2.CPU:Intel Core i5 3.显卡:核 显 Intel® HD Graphics 4.声卡:集成高清晰立体音效声卡 5.网卡:集成 10/100/1000M 自适应网卡 6.无线网卡:集成 802.11ac 标准无线网卡（2.4G+5G 频段） 7.内存:DDR4 4G 8.硬盘：2.5英寸固态硬盘，256G 9.USB3.0 接口:6 10.网络接口:1 11.VGA 输出 :1 12.HDMI 输出1 13.DisplayPort 输出:1 14.耳机输出:1 15.麦克风输入:1 六、显示接口 1.射频接口:1 2.AV 输入（音视频复合）:1 3.VGA 输入（15 针 D-Sub）:2 4.HDMI 输入 :3 5.PC-Audio 输入:2 6.LINE IN(MIC 输入):1 7.Mini YPbPr 色差分量接口:1 8.HDMI 输出:1 9.音频耳机输出:1 10.音频同轴输出:1 11.USB2.0 端口 4（其中 2 组前置） 12.USB3.0 端口 1（USB3.0 仅在 PC 通道下有效，在安卓通道下 USB3.0会自动切换为 USB2.0） 13.外接 USB 触摸端口:1 14.RJ45 有线网络:1 |
| 3 | 电脑桌凳 |  | 电脑桌： 1桌面25mm厚，长120cm，宽60cm，采用优质环保高密度板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。 桌面下部前后左右配钢制框架，横梁框架规格为50*25mm,横梁壁厚为1.5mm。 2桌腿宽度为50mm,采用1.5mm厚钢质方管，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。 3脚装配尼龙可调脚，耐用防滑。正常使用经久耐用。 方凳： 櫈子高度为44cm;櫈面长为34cm,宽为27cm,厚度为1.6cm；櫈子支架采用20*40*1.5 mm方管，经酸洗磷化后静电喷涂高温固化处理;櫈脚带橡胶垫。 |

分包三：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统+电缆+机床改造服务（数控车） | 凯恩帝、广数、华中 | 1.液晶屏：7 英寸，800×480 分辨率 2.控制方式：指令脉冲 3.准备功能：44 个G 代码，包括定位、直线插补、圆弧插补、螺纹切削与插补、回参考点、坐标系、刀具补偿、循环指令、暂停等 4.进给功能：快速进给（G00），每分进给（G98），每转进给（G99），暂停（G04） *（1）最高快速速度：60000mm/min *（2）最高进给速度：30000mm/min 5.螺纹功能： （1）螺距：0.01~500mm（公制）、0.06~25400 牙/ 英寸（英制） （2）单头/ 多头、公制/ 英制直螺纹、锥螺纹、端面螺纹，等螺距和变螺距螺纹 （3）螺纹退尾长度、角度和速度可设定 6.辅助功能： （1）标准M 代码：42 个，可自定义（修改PLC） （2）特殊M 代码：M21~M24，M71~M74，M91~M94 7.程序的存储与编辑： （1）程序容量：640K（内置），扩展：直接U 盘存取（容量无限制），电子盘：3 个 （2）程序编程：相对编程，绝对编程，混合编程，小数点编程 （3）程序编辑：程序的键入、修改、删除、插入、检索、复制、移动、合并，U 盘程序编辑 （4）多段MDI 程序编辑、运行 （5）子程序调用（最大63 层嵌套） 8.程序检查功能：程序轨迹快速图形预览、空运行、单段运行、机床锁、辅助锁、程序选停、程序选跳 9.补偿功能 （1）反向间隙补偿：定位，切削间隙补偿可独立设置，范围：0-8mm （2）螺距误差补偿：128 个补偿点/ 轴，每点补偿量：±0.1mm *10.宏程序功能：宏程序B，宏程序调用（G65），自定义宏程序调用，中断型用户宏程序 *11.PLC 功能：开放式PLC，梯图显示与实时监控，PLC 轴控制,本机DI：40 点，DO：24 点，CAN 远程I/O 模块最大扩展：512/512 12.外部接口： 进给轴脉冲接口、主轴编码器接口、模拟主轴接口、机床面板接口、附加面板接口、分离操作盒接口、DI 接口、DO 接口、刀架接口、RS232/485 接口、USB 接口 *13.适配驱动 SD300 交流伺服驱动器、ZD200 主轴驱动器，可配华中伺服电机 改造要求： 1) 根据机床的结构和功能确定数控系统规格并进行订购。 2) 用数控系统进行改造。 3) 用原来机床的伺服单元和伺服电机。 4) 设计PLC程序和强电控制装置，恢复机床原有功能。 5) 对更换的电气部分保修一年。改造后一年内发生硬件故障，能保证及时调来替换件恢复生产。 |
| 2 | 数控系统+电缆+机床改造服务（加工中心） | 凯恩帝、广数、华中 | 1.液晶屏：8 英寸，800×600 分辨率 2.控制方式：指令脉冲 3.轴控制功能： （1）最大控制轴数 4 轴 （2）最大联动轴数 4 轴 （3）Cs 轮廓轴数 4 轴 （4）最大PLC 轴数 5 轴 （5）其它轴控制功能 轴类型：直线轴，A 类旋转轴，B 类旋转轴，C 类旋转轴，D 类旋转轴 同步轴功能，轴互锁，急停，软限位，硬限位 4.准备功能：共60 个G 代码：包括定位、直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、螺纹切削与插补、平面选择、回参考点、工件坐标系、局部坐标系、刀具测量、刀具补偿、单一固定循环指令、复合固定循环指令、暂停等 5.进给功能 快速定位（G00），切削进给（G01），暂停（G04） *（1）最高快速速度：60000mm/min *（2）最高进给速度：30000mm/min 6.高速高精：前加减速控制，5 种加减速曲线，速度平滑控制，多段预读，跨段自动加减速，拐角和圆弧控制 7.辅助功能：标准M 代码：59 个，可自定义 8.程序的存储与编辑 （1）程序容量：50M（内置），扩展：直接U 盘存取（容量无限制），电子盘：3 个 （2）程序编程：相对编程，绝对编程，混合编程，小数点编程 （3）程序编辑：程序的键入、修改、删除、插入、检索、复制、移动、合并，U 盘程序编辑 （4）程序备注：中英文输入法 （5）多段MDI 程序编辑、运行 （6）子程序调用（最大63 层嵌套），U 盘DNC 时子程序调用 9.程序检查功能：程序轨迹、快速图形、空运行、单段运行、机床锁、辅助锁、程序选停、程序选跳 10.程序再启动：断点管理，断电管理，任意点启动等 11.补偿功能 （1）刀具长度补偿(G43,G44,G49)，刀具半径补偿（G40~G42），刀具长度磨损补偿，刀具半径磨损补偿 （2）拐角圆弧插补（G39），补偿量的程序输入（G10） （3）反向间隙补偿：定位，切削间隙补偿可独立设置，范围：0 ～ 8mm （4）螺距误差补偿：512 个补偿点/ 轴，每点补偿量：±0.1mm 12.保护功能 （1）机械硬限位、存储行程极限（软限位）、动态工作区、进给轴互锁、安全门互锁、参数保护、程序编辑保护、程序显示保护、PLC 参数保护、PLC 程序显示保护等 （2）系统参数备份、PLC 参数备份、刀补数据备份、加工程序备份、PLC 程序备份、宏变量备份、存取电子盘、系统数据备份（U 盘操作）、系统数据恢复（U 盘操作）等 13.操作管理 （1）操作方式：自动，手动，录入，编辑，机械回零，程序回零，单步（手轮） （2）程序运行方式：自动运行、MDI 运行、DNC（U 盘、以太网，RS232）运行、空运行、单段运行、手轮控制运行 （3）程序开关、参数开关、限时停机，开机、参数、程序密码保护 *14.宏程序功能：宏程序B，宏程序调用（G65），自定义宏程序调用，中断型用户宏程序 *15.PLC 功能 （1）开放式PLC，梯图显示与实时监控，PLC 在线编辑，PLC 轴控制 （2）本机DI：40 点，DO：24 点，CAN 远程I/O 模块最大扩展：512/512 *16.外部接口：进给轴脉冲接口、主轴编码器接口、模拟/ 数字主轴接口、高速输入接口/机床面板接口、附加面板接口、分离操作盒接口、RS232 接口，CAN/485 接口、CAN 接口、USB 接口、以太网接口 17.适配驱动：SD300 交流伺服驱动器、ZD200 主轴驱动器；可配华中驱动器 改造要求： 1) 根据机床的结构和功能确定数控系统规格并进行订购。 2) 用数控系统进行改造。 3) 用原来机床的伺服单元和伺服电机。 4) 设计PLC程序和强电控制装置，恢复机床原有功能。 5) 对乙方更换的电气部分保修一年。改造后一年内发生硬件故障，能保证及时调来替换件恢复生产。 |

江苏省盐城技师学院

2017年12月4日