招标公告

项目编号：院总编：2019-25#

项目名称：数控技术学院制造执行系统(MES)

招标人：江苏省盐城技师学院

2019年5月

提示

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就数控技术学院制造执行系统(MES)项目进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

一、招标项目

设备清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 型号规格、技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MES制造执行系统 | 定制开发，技术参数见附表。 | 套 | 1 | 含安装调试 |
| 2 | 自动快换工具 | 具体技术参数见附表 | 套 | 1 |  |
| 3 | 棒料机器人手爪 | 具体技术参数见附表 | 套 | 2 |  |
| 4 | 方料机器人手爪 | 具体技术参数见附表 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电子看板 | 60吋及以上 | 台 | 1 |  |

附表：

| 型号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| MES制造执行系统 | 1．系统架构： 1）支持windows7、windows8、windows10及以上操作系统版本，要求正版系统； 2）MES 系统能进行一鍵式安裝，包含浏览器、数据库、系统应用服务器的安裝； 3）基于 BS 的系统架构，能使用两种以上主流网络浏览器进行操作； 4）MES 系 能统支持西门子 S7-1200 1215C DC/DC/DC 型号的 PLC，与 PLC 的通訊使用modbus TCP/IP 协议。 5）MES 系统能用于（如广数、华数、凯恩帝）国內主流数控控制器、六种（FANUC、西门子、海德汉、法格、罗德斯、OSP）国外主流数控控制器进行自动化通讯，实现自动化加工。 2．基础信息： 1）MES 系统能进行用户的注册，账户名、密码及系统权限的设置 2）MES 系统具备常用功能的說明页面，提高易用性 3．系统功能测试： 1）MES 系统提供自动化平台內加工中心、PLC、车床及其他设备的 IP 设置，通过设置 IP 即可进行设备的直连及数据获取； 2）MES 系统能提供测试页面，进行设备连接的测试，测试內容包含但不限于：加工中心和车床的开关门状态、卡盘的夹紧状态、主轴转速、机械手的运动轴坐标；料仓的状态控制、不同状态对应颜色的自动刷新；设备监控摄像头的集成测试。 4．系统参数配置： 1）支持图纸和工艺文件管理，支持根据图纸自动提取BOM，支持设计BOM到工艺BOM转换，支持工艺路线定义，NC代码文件与工艺关联。 2）MES 系统能根据编写好的加工程序，自动生成加工订单，并与加工工序进行自动绑定； 3）MES 系统內订单能进行刪除、重新的生成；支持移动端下单； 4）自动排产：支持按效率优化模式进行自动排产； 5）在 MES 系统能进行工艺的刪除、工艺的返工、工艺顺序的调整以及工艺的下发，下发工艺自动生成加工任务，调度机械手及机床进行工件的上下料及加工； 6）加工过程中支持根据工单查看对应的图纸； 7）每个加工订单的工艺根据状态在系统页面內进行颜色的实时显示。 5.料仓管理： 1）能进行每个料位的零件名称管理； 2）能在页面中进行料仓的盘点，料位和零件名称进行绑定，能在料仓管理页面中进行 RFID 读取的命令下发，机械手根据下发的指令进行料仓位置的信息读取； 3）料仓管理页面能根据零件的状态进行不同状态颜色的显示，料仓页面的料位颜色与实际的料仓 LED颜色一致。 6.刀具管理： 1）能在 MES 系统页面进行机床內刀具长度的补偿量设置，刀具半径补偿量的设置； 2）系统对刀具补偿量及刀具半径补偿量的设置进行放错机制，自动对不符合规范的数据输入进行预警，并不进行数据更新。 7.零件理论尺寸设置： 1）MES 系统內有独立的操作页面，进行加工订单中每种类型的零件进行理论尺寸的设置，上下公差的设置； 2）每个理论尺寸使用变量定义的方式，且变量名称与在线检测程序中宏变量编号一致； 3）系统內设置的理论尺寸可对加工后的检测值进行自动判定。 8.自动化加工监控： 1）MES 系统页面能形象的实时反馈自动化线的机床运行状态、机械手状态、自动化线的布局； 2）MES 系统有启动、停止、复位的功能键。 9.检测及返修功能： 1）零件加工后能进行零件的在线检测，MES 系统能进行检测数据的自动获取，并能与理论值进行自动对比分析，得出检测是否符合要求的结果； 2） MES 系统能自动对零件回料、返修动作进行信息确认提醒，并能使用刀具补偿数据进行返修； 3）MES系统能自动生成零件加工在线测量的信息表，并能把自动化加工的测量结果传输到MES系统。 10.预警管理：停机预警、直通率预警、缺料预警、设备预警、进度预警、工艺预警、采集点自检预警； 11.MES 系统看板： 1）MES 系统提供料仓状态、设备状态、刀具监控数据、机床內部摄像头的监控页面看板； 2）每种看板能进行独立打开，数据能实时进行自动更新。 12.系统日记信息： 1）MES 系统提供独立的系统日记信息界面； 2）系统日记信息界面中包含每种设备：加工中心、车床、料仓、PLC、加工任务的信息显示； 3）系统的异常信息能自动使用不同颜色字体进行区分。 13. 提供原厂首次基本安装服务； |
| 自动快换工具 | 主要功能： 快换工具采用钢球锁紧方式，采用机械式故障保险机构，即使停止主盘供气的情况，主盘与工具盘也不会分离； 主要技术参数要求： 1）负载：≥20KG； 2）含2个传感器，锁紧、脱开状态识别； 3）本体材质：超硬铝； 4）位置重复精度：±0.1mm； 5）工作气压：0.49～0.7Mpa； 6）容许扭矩：≥700kgf.cm； 7）容许力矩：≥800kgf.cm； 8）气模块：不少于6回路气路 9）电模块：不少于9芯 2A DC24V 10）每套自动快换工具含一个主盘三个工具盘。 |
| 棒料机器人手爪-1 | 主要功能： 用于针对φ35的棒料进行抓取机器人上下料工作，与自动快换工具的工具盘连接一体，实现手爪的气电模块自动连接； 主要技术参数要求： 1）平行机械夹结构（通过电磁阀控制）； 2）手爪总质量（未抓取工件时）：≤6kg。 3）总负载：10kg（允许的工件最大重量）。 4）手爪手指张合行程：≥10mm。 5）手爪手指重复定位精度：±0.08mm。 6）碳钢结构件：Q235材质，表面发黑处理； 7）铝结构件：2A12材质，表面阳极氧化处理； 8）配备传感器检测手爪手指上有无料与到位检测。 9）配备传感器检测取料位和放料位有无料检测。 10）使用气压：≥0.6MPa |
| 棒料机器人手爪-2 | 主要功能： 用于针对φ68的棒料进行抓取机器人上下料工作，与自动快换工具的工具盘连接一体，实现手爪的气电模块自动连接； 主要技术参数要求： 1）平行机械夹结构（通过电磁阀控制）； 2）手爪总质量（未抓取工件时）：≤6kg。 3）总负载：10kg（允许的工件最大重量）。 4）手爪手指张合行程：≥10mm。 5）手爪手指重复定位精度：±0.08mm。 6）碳钢结构件：Q235材质，表面发黑处理； 7）铝结构件：2A12材质，表面阳极氧化处理； 8）配备传感器检测手爪手指上有无料与到位检测。 9）配备传感器检测取料位和放料位有无料检测。 10）使用气压：≥0.6MPa |
| 方料机器人手爪 | 主要功能： 用于针对L80*W80的方料进行抓取机器人上下料工作，与自动快换工具的工具盘连接一体，实现手爪的气电模块自动连接； 主要技术参数要求： 1）平行机械夹结构（通过电磁阀控制）； 2）手爪总质量（未抓取工件时）：≤6kg。 3）总负载：10kg（允许的工件最大重量，包括方料治具）。 4）手爪手指张合行程：≥10mm。 5）手爪手指重复定位精度：±0.08mm。 6）碳钢结构件：Q235材质，表面发黑处理； 7）铝结构件：2A12材质，表面阳极氧化处理； 8）配备传感器检测手爪手指上有无料与到位检测。 9）配备传感器检测取料位和放料位有无料检测。 10）使用气压：≥0.6MPa。 |

二、投标人须具备的资格条件

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与本次招标项目相关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、招标内容及要求

1．招标内容：数控技术学院制造执行系统(MES)招标。具体货物、数量及技术参数要求等内容详见招标文件第一部分。

2．供货期限及项目完成时间：合同签订之日起30天内施工完成。

3．招标范围：所需货物及附配件的采购、包装、运输、拆卸、安装、售后服务等。

4．质量标准：符合国家质量体系认证。

5．预算金额：12万元。

四、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求安装并验收合格后全额退还。

五、报名、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、招标文件获取时间：2019年5月20日—5月24日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.投标文件递交截止时间：2019年5月29日9时30分00秒；

3.开标时间：2019年5月29日9时30分00秒；

4.投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。