招标公告

项目编号：院总编2019—87#

项目名称：汽车工程学院新能源项目设备招标

江苏省盐城技师学院

2019年10月

# 招标公告

江苏省盐城技师学院现就汽车工程学院新能源项目设备招标项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：汽车工程学院新能源项目设备招标

项目编号：院总编2019—87#

二、招标项目（简要说明）及最高限价

（一）招标内容：江苏省盐城技师学院汽车工程学院新能源项目设备招标

- 本项目分设定最高限价16.94万元

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与招标项目有关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件提供信息

（一）招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省盐城技师学院官网”发布之日起5日。获取招标文件方式为现场报名获取，投标人应当在2019年10月25日 8：00起至 2019年10月31日17时00分止，到江苏省盐城技师学院院本部（盐城市文港中路128号）研发楼1001室招标办公室获取招标文件。

（二）报名及开标需携带：有效的三证合一营业执照原件（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省盐城技师学院官网”发布的信息更正公告。

招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

五、 投标截止时间：2019年11月1日 下午15：20

六、 投标文件递交地点：江苏省盐城技师学院研发楼1109会议室。

七、 开标时间：2019年11月1日 下午15：20

八、 开标地点：江苏省盐城技师学院院本部研发楼1109会议室

九、本次招标联系事项

联系人：杨老师，联系电话:0515—68661002/13770176940；

地址：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001办公室。

十、投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次投标保证金金额为人民币肆仟元整，须使用银行本票或者银行汇票方式，自行用文件袋封装并加盖印章，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

附：技术参数

江苏省盐城技师学院

2019年10月25日

技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳纤维推杆 固睿技术 | 碳纤维 1.材质：碳纤维管+7075铝制机加工粘接头粘接而成 2.悬架推杆可承受拉力 ≥35000N 3.通过调节碳纤维推杆两端的杆端关节轴承实现车轮载荷的调整 4.推杆两端杆端轴承为M6正反旋杆端轴承 | 套 | 2 |  |
| 2 | 悬架横臂 | 固睿技术 铝制 1.材质：铝管+7075铝制机加工零件焊接而成 2.悬架形式:双横臂悬架 3.悬架可以通过调整悬架两端M8杆端轴承实现悬架参数的微调 | 套 | 4 |  |
| 3 | 转向节 | 固睿技术 铝制 1.材质：7075铝 2.采用CNC一体加工 3.通过轴承与轮毂连接 4.羊角进行ANSYS有限元分析，降低簧下质量轻量化处理， | 个 | 4 |  |
| 4 | 轮毂 | 固睿技术 铝制 1.材质：7075铝 2.采用CNC一体加工而成 3.轮毂上轮辋安装孔距:156mm 4.轮毂上制动盘对角安装孔中心距:90mm 5.前轮铝制轮毂安装有油封 6.轮毂进行ANSYS有限元分析，轻量化设计，降低簧下质量 | 个 | 4 |  |
| 5 | 轮辋 | 固睿技术 铝制 1.安装孔距：156mm 2.轮辋尺寸：10英寸 3.两片式铝制轮辋 4.轮辋采用轻量化镂空设计 5.轮辋质量≤1760g | 个 | 4 |  |
| 6 | 防倾杆套件 | 固睿技术 钢制 1.防倾杆扭转刚度可以通过调节杆端轴承或者安装孔位进行调节 2.防倾杆外径：20mm 3.防倾杆采用两个固定支座通过铜轴承（外径*内径*高：22mm*20mm*20mm）与车架或底板连接 | 套 | 2 |  |
| 7 | 方向盘 | 固睿技术 碳纤维+3D打印 1.方向盘主体采用碳纤维板激光雕刻而成 2.方向盘手持部分采用3D打印而成，更加贴合手部 符合人体工程学 3.方向盘质量≤520g | 个 | 1 |  |
| 8 | 转向机 | 固睿技术 铝制 1.转向机外壳材质：7075铝 2.方向盘转角：±150° 3.转向角传动比：5:1 4.外壳连接形式：螺纹连接 5.转向机内部安装自润滑轴承及耐磨损衬套 | 套 | 1 |  |
| 9 | 转向拉杆 | 固睿技术 铝制 1.转向拉杆材质为：铝管+7系铝合金正反旋焊接头 2.通过调节转向转向拉杆两端的杆端关节轴承，实现车轮束角的调整 3.转向拉杆两端装有M6正反旋杆端 | 套 | 1 |  |
| 10 | 转向柱 | 固睿技术 铝制 1.转向柱中间采用铝制万向节 2.铝制万向节质量≤100g 3.采用紧定螺栓加防松螺母构成双螺母防松形式 4.铝制万向节传递扭矩10Nm,45度 5.转向柱采用铝管和铝制焊接头焊接而成，中间采用铝制万向节传递扭转力 | 套 | 1 |  |
| 11 | 方向盘快拆装置 | 固睿技术 钢制 1.可以将方向盘快速从转向柱上拆下 2.方向盘通过螺栓与快拆连接，快拆通过花键与转向柱连接 | 个 | 1 |  |
| 12 | 制动踏板总成 | 固睿技术 铝制 1.制动踏板材质：7075铝2.CNC加工而成 3.踏板杠杆比为4.5：1 4.制动踏板可以承受至少2000N的力 5.前轮后轮制动力可以通过调整制动平衡杆实现调整 | 套 | 1 |  |
| 13 | 制动主缸 | 固睿技术 1.制动系统采用双主缸设计，分别控制前轮制动回路和后轮制动回路 2.制动主缸安装孔中心距为：40mm 3.制动主缸缸径：0.7mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 制动油管 | 固睿技术 1.制动油管分为前轮制动回路、后轮制动回路 2.前后轮制动回路各包含一个制动液压开关 3.油管空心螺丝牙距为10mm*1.25mm 4.制动油管外径：7.5mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 制动卡钳 | 固睿技术 1.对置双活塞卡钳 2.安装孔固定孔直径为8mm，安装孔中心距为52mm 3.油管螺丝为10mm | 个 | 4 |  |
| 16 | 制动盘 | 固睿技术 2Cr13钢 1.材质：高导热性2Cr13钢材料 2.制动盘厚度：4mm 3.制动盘直径：180mm 4.采用固定盘式制动 5.对角安装孔中心距：90mm 6.制动盘打孔设计，起散热减重的左右 | 个 | 4 |  |
| 17 | 变速箱 | 固睿技术 铝制外壳 1.传动比：12:1 2.齿轮采用42Cr-Mo合金钢 | 个 | 1 |  |
| 18 | 变速箱加长轴 | 固睿技术 钢制 1.中间采用18齿花键的形式进行传递 2.变速箱加长轴长度：207mm 3.变速箱加长轴轴承：60/32轴承 4.变速箱加长轴外径：68mm | 个 | 1 |  |
| 19 | 半轴总成 | 固睿技术 1.将动力从变速箱传递到轮毂 2.内球笼通过花键与变速箱相连，外球笼通过花键与轮毂相连 3.采用优良氯拿不丁橡胶制成具有耐酸、耐碱、抗拉、抗撕裂的重要功能 4.外球笼扭转角度≤22度 5.半轴直径≤26mm | 套 | 1 |  |
| 20 | 紧固件 | 固睿技术 车辆组装所涉及所有相关紧固零件 | 套 | 1 |  |
| 21 | 附属材料/绝缘材料 | 固睿技术 车辆组装所涉及所有相关附属材料和绝缘材料 | 套 | 1 |  |
| 22 | 碳纤维座椅 | 固睿技术 碳纤维 1.采用真空导流成型工艺 2.共包含6个固定孔，座椅底部4个，座椅靠背2个 3.座椅中间采用2mm导流强芯毡局部加强，增加座椅的厚度和刚度 4.座椅预留安装孔位，在安装位置进行碳纤维局部加强 5.座椅底部左右两侧侧安装孔距为180mm 6.座椅质量≤2200g 7.符合人机工程学，可以给车手足够的侧向支撑 | 个 | 1 |  |
| 23 | 防滚架材料 | 钢管 固睿技术 4130 1.材质：SAE 4130 2.尺寸：25*1.6（外径*壁厚）、20*1.2（外径*壁厚）等 3.提供钢管材质证明 | 套 | 1 |  |
| 24 | 车身覆盖件 | 固睿技术 碳纤维平板 1.表面质量：亮光 2.表面纤维：3K斜纹碳纤维 3.采用T300强度预浸料制作而成 | 套 | 1 |  |
| 25 | 碳纤维干布 | 固睿技术 碳纤维 1.纤维类型：碳纤维 2.织物类型：2/2斜纹 3.宽幅：≥1m 4.纤维单位面积质量：200 ± 10 g/㎡ 5.厚度：0.28mm | 平米 | 3 |  |
| 26 | 碳纤维尾翼 | 固睿技术 碳纤维 1.采用真空导流成型工艺 2.鼻翼采用分模制作，上下部分粘接而成 3.表面纤维：T300 3K斜纹碳纤维 4.表面质量：亮光 5.尾翼长度≤1250mm | 个 | 1 |  |
| 27 | 碳纤维鼻翼 | 固睿技术 碳纤维 1.采用真空导流成型工艺 2.鼻翼采用分模制作，上下两部分粘接而成 3.表面纤维：T300 3K斜纹碳纤维 4.表面质量：亮光 | 个 | 1 |  |
| 28 | 锥桶 | 70cm塑料路锥国标；优质PE塑料材质一体成型 底部配沙管 可装沙 | 个 | 15 |  |
| 29 | 水基灭火器 | 3C认证 消防认证 6L装 | 个 | 2 |  |
| 30 | 干粉灭火器 | 3C认证 消防认证 8公斤 | 个 | 2 |  |
| 31 | 信号旗（红、黄、绿、黑） | YD—56895： | 套 | 5 |  |
| 32 | 方格信号旗 | YD—56895： | 个 | 2 |  |
| 33 | 马凳 | 欧米希 型号: 1558046017 加厚中号 | 个 | 5 |  |
| 34 | 推车 | 品牌: banyunbao型号: DT-7800商用版90×60 承重600斤 | 个 | 2 |  |
| 35 | 防撞模块 | 大学生方程式赛车铝蜂窝芯防撞块 高强度铝蜂窝制品 | 个 | 2 |  |
| 36 | 头盔 | HLD S-F2汽车防火赛车头盔 中汽联认证 | 个 | 2 |  |
| 37 | 阻燃防火赛车服、连体赛车服 套餐 | Ciaspa（带FIA认证），包括阻燃衣服+手套+S款鞋子 | 套 | 2 |  |
| 38 | 绝缘鞋 | 双安牌 10KV绝缘鞋 | 双 | 6 |  |
| 39 | 安全帽 | 绝缘安全帽，苏电之星 | 个 | 6 |  |
| 40 | 护目镜 | 3M 1621AF护目镜 | 个 | 6 |  |
| 41 | 绝缘手套 | 霍尼韦尔天然乳胶绝缘手套2091907 5KV | 双 | 6 |  |
| 42 | 工作服套装 | 品牌：列庄 男士夹克上衣 带标 春秋工作裤 无标 | 套 | 7 |  |