招标公告（二次）

项目编号：院总编：2019-105#

项目名称：校本部主门车辆识别管理系统采购

招标人：江苏省盐城技师学院

2020年3月

提  示

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告（二次）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就校本部主门车辆识别管理系统采购进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

一、招标项目

参数要求

| 序号 | 项目 | 使用位置 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车收费系统采购 | 江苏省盐城技师 学院校本部正门 | 一进一出 |  |

备注：投标人根据国家行业相关标准规范、招标人提供的有关资料、技术要求及现场情况，结合自身产品设计切实可行的方案进行投标。需设计施工图纸，包括系统图及平面图，保证满足使用要求。

投标报价含为完成安装调试所发生的一切费用（包括人工费、材料费、运输费、安装费、管理费、税金、不可预见费用及投标所发生的费用等）。

本项目质保期至少3年，投标人根据自身情况竞报，质保期内如发现不符合设计或国家规范要求的，由中标人负责人完善维修，费用由中标人负责。

投标书应包括售后服务方面的描述，包括易损易耗件的报价清单、对招标人的培训计划、主动维保计划、系统升级服务及技术支持、应急维修响应措施等内容。

招标范围内设备的制作安装必须满足现行国家行业标准要求：

- 1.系统采用纯车牌识别的方式控制车辆进出、收费。

- 2.系统软件为绿色软件，一键式解压安装，无惧病毒侵扰。

- 3.系统采用B/S和C/S嵌套模式，C/S单点收费，B/S集中管理。

- 4.客户端接管功能：系统内某一个客户端故障后，其他客户端可以直接接管其外部设备执行管理和收费功能。

- 5.黑名单车辆的处理功能：针对公安机关或被本系统列入黑名单的车辆进出停车场时，系统会发出报警提示信息给管理系统，对管理人员进行报警提示，由管理人员确认是否同意该车辆进出场或采取相应的处理措施。

- 6.车牌号码容错识别功能：系统可设置车牌容错位数，在容错规则范围内，系统智能判定车辆属性，实现高效进出。

- 7.共闸智能判定功能：当进出共闸的车道情况下，系统可设定同一车牌识别间隔时间，有效防止由于尾部车牌被识别造成误开闸的情况。

- 8.多位多车功能：当用户拥有多个车辆和多个车位的特殊情况下（车位数少于车辆数），系统智能判定车辆属性，对多余入场车辆完成收费。

- 9.单通道双摄像机识别功能：对于一些坡度较大或者急转弯的车道，系统支持在一个车道设置两台摄像机同时识别车辆车牌信息，以保证识别率。

- 10.云平台管理功能：可以突破地域限制，实现集团化集中化管理；集团可实时掌握全国各项目现场出入口数据（图片，视频，文字）。

- 11.访客预约功能：系统支持访客预约，可登记记录来访车辆信息，对来访时间和来访通道进行授权管理。

- 12.派车功能：车辆出入完全由系统控制，避免公车私用现象。所有公车出场需在系统中提交派车申请并经相关领导审批后方可出场，系统支持短息提醒功能，包括每部车辆的具体开出车场时间、回车场时间、车辆使用人、车辆用途、为管理者、领导实行掌控车辆运行状况提供详细信息。

- 13.系统支持在微信公众号对车辆进行锁车，当车辆未解锁离场时，出口识别到车牌会报警提示，最大的保证了车辆的安全性。

- 14.系统支持出口缴费、集中收费、微信扫码支付；可扩展自助缴费机收费方式。

- 15.软件功能需求：

- 提供成熟运营的手机APP客户端；

- 支持微信、支付宝等主流支付平台，充分考虑多种支付方式，具备较强可扩展性。

- 支持微信公众号客户端。

- 支持支付宝服务窗客户端。

- 支持绑定手机号、车牌号。

- APP端可显示空余车位数，支持调用地图导航。

- 支持场内预先缴费，出口自动识别离场。

- 支持自动扣费，车辆出场，自动扣除账户余额。

- 客户端软件支持优惠券、折扣劵领取和使用。

- 支持分段计费、小时计费、阶梯计费等停车费率灵活配置。

- 支持车场内分区域管理，各个区域独立计算车位，计费，车辆管理。

- 支持停车记录查询，可实时查看停车记录。

- 支持停车场人员管理：账户管理，岗位管理，细分的操作权限与数据权限。

- 车辆类型管理：月租车、临时车、储值车、免费车、军警车的增加、删除、修改、查看；

- 支持VIP车辆的增加、删除、修改、导入、导出，黑名单车辆的增加、删除、修改、导入、导出；

- 支持各出入口及场中的实时监控；

- 出入口管理：出入口通道管理、一体机管理和设置、LED屏幕管理和设置、票箱管理和设置、一体机、闸机管理和控制；

- 可支持多种停车收费管理设备，如：PDA等。

- 支持车牌校正:进出场车辆车牌校正；

- 车辆类型标记:进场车辆类型标记；

- 支持查询统计功能：场内车辆查询、出入记录查询、车辆管理查询、管理费用统计、日志查询、线上支付查询、交接班记录查询。

- 通过车牌可以检索出入场车辆图片。

- 云平台功能要求

- 具有成熟稳定，可商用的平台。

- 支持停车场硬件设备（闸机、识别一体机、LED等）状态远程监控。

- 支持停车场硬件设备（闸机、识别一体机、LED等）故障自动报警提示。

- 对停车场硬件设备实时统计并能以报表形式展示。

- 支持停车场软件联网状况显示，支持远程分发更新停车场软件。

- 支持停车场实时泊位使用率、泊位周转率统计。

- 支持会员管理系统。

- 支持财务报表统计，支持日报，周报，月报统计并且支持导出。

- 财务结算支持T+N（最小T+0）对账周期、结算周期。

- 支持收费渠道统计，财务对账自动完成，可下载对账单。

- 平台支持独立的商户管理系统，支持第三方商户接入停车管理平台。

- 平台可配置各种通用和特殊定制的运营场景的优惠政策。

- 平台支持现金、折扣、时长、全免等优惠券配置。

- 支持优惠券发放数据统计分析。

| 模块名称 | 功能简介 |
| --- | --- |
| 字符显示模块 | 支持广告词，时间日期，剩余余位，车牌号码、收费金额显示等 |
| 语音播报模块 | 支持出入口相关语音（如收费金额，固定车牌过期报警提示等），通用词语音播报 |
| 视频模块 | 支持车道视频显示、车牌抓拍、证件抓拍 |
| 实时监控模块 | 支持通道联网脱网状态显示、实时视频监控、车位统计信息显示、场内信息统计、入场车牌修改、手工出场、手工开闸、手工抓拍开闸 |
| 车牌管理模块 | 支持固定车牌、贵宾车牌、免费车牌，具有车牌信息批量导入、新增、修改、删除、延期、通道授权、挂失、解挂、黑白名单下载到一体机等功能 |
| 用户管理模块 | 支持用户新增、修改、删除、权限分配、密码修改、用户登录、交接班、用户操作信息查询。 |
| 收费模块 | 固定车按月、季、年收费 临时车牌支持按停车时长收费、按固定期限收费、跨天累加收费、跨天重新计费、高峰收费与非高峰收费、工作日与非工作日收费、小区24小时累计收费、收费可放弃、出口选车型重新计费、出口免费、优惠收费、出口小票打印、非临时车牌过期后临时收费 系统同时支持微信扫码支付模式、自助缴费机支付模式。 |
| 通道管理模块 | 支持通道授权、共用道闸、内外场、出入口确认开闸、出入口显示屏设置、证件抓拍、人工修改车牌、车牌识别器配置、停车区域设置、手工开闸、手工抓拍开闸、黄牌车与蓝牌车不能出入 |
| 区域管理模块 | 支持停车区域的新增、修改、删除及区域总车位的设置与管理 |
| 车位统计模块 | 支持按停车区域统计剩余车位、自定义车位统计时所包括的车牌类型、自定义车位满后可入场的车牌类型 |
| 脱机脱网模块 | 脱机与脱网情况下，非临时车辆可出入场，但无出入场纪录；临时车不可出入场 |
| 数据备份与清理模块 | 支持数据库的自动定时备份、车辆出入数据与图片的定时整理与清除、过期临时车牌与固定车牌的定时清理 |
| 系统广播模块 | 支持从停车场服务器向所有已连接的岗亭电脑广播如下指令：广播通道开闸，广播黑白名单下载 |
| 报表模块 | 支持当班统计、车辆进出场报表、临时用户收费报表、固定用户收费报表、车主信息报表、出场未确认收费报表、系统日志报表 |
| 固定用户附件模块 | 支持固定用户有效期到期提示、非临时车牌过期后临时收费 |
| 系统资源模块 | 一进一出情况下，双核CPU需占用30-50%，内存200-300M CPU占用率可以通过调低视频流的大小而相应降低 |
| 数据存储模块 | 300万条以内的出入场记录，系统运行良好 |
| 系统通道模块 | 系统支持最大通道数N个（计算机配置足够） |
| 视频监控模块 | 最多支持6路通道 |
| 读卡模块 | 支持扩展IC卡读卡，二维码纸票，可针对特殊车辆使用。 |

系统主要设备数量及技术参数要求：

### HVRS-H2QS硬件设备功能特点和技术参数

产品特点：

- 系统高度智能化、系统高度集成化，开放式的架构适应后续的维护与扩展、管理者和用户均可便捷操作等；

- 精雕细琢的造型、精挑细选的配置，在追求技术先进的同时，保证了系统运行的稳定性；

- 一体化设计，简化安装，完善传统服务方案，减少人工成本，提高管理效益；

- 平台和终端安全保护系统全方位综合保障平台和终端安全，并以数据安全保护系统重点保护终端敏感数据的安全。

- 车牌识别摄像机

| 车牌识别 | 识别率 |  | ≥99% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车牌识别种类 |  | 民用车牌，警用车牌，2013式新军用车牌，2013式武警车牌及2002式新车牌 |
|  | 触发方式 |  | 视频触发、地感线圈触发、视频和地感线圈混合触发，车辆捕获率≥99% |
|  | 图片输出 |  | 200万像素JPEG |
| 成像器件 |  |  | 1/3" Panasonic Exmor Sensor,Progressive Scan,Super Low Light CMOS |
| 有效像素 |  |  | 1920(H)×1080(V) |
| 最低照度 |  |  | 0.1Lux |
| 信噪比 |  |  | ≥50db(AGC OFF) |
| 宽动态范围 |  |  | ≥100dB |
| 接口 |  |  |  |
| 光学镜头 |  | 接口 | CS |
|  |  | 镜头 | 固定光圈 |
|  |  | 焦距 | 6mm |
| 网络接口 |  |  | 10/100M网络自适应，RJ45适配器 |
| 报警输入接口 |  |  | 用于接收地感信号 |
| 报警输出接口 |  |  | 用于控制道闸打开 |
| 音视频编码 |  |  |  |
| 视频编码 |  |  | H.264 High Profile , Main Profile, Baseline编码 MJPEG 编码 |
| 图像分辨率 |  | 主码流（分辨率可配置） | 1920*1080（1080P），1-25（30）帧/秒；1280*720（720P），1-25（30）帧/秒 |
|  |  |  | 704*576（D1），1-25(30)帧/秒 ； 352*288（CIF），1-25(30)帧/秒 |
| 视频压缩码率 |  |  | 32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR，支持Onvif协议 |
| 字幕叠加 |  |  | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调 |
| 常规参数 |  |  |  |
| 工作温度 |  |  | -40℃ - +70℃ |
| 工作湿度 |  |  | 0% - 90% |
| 防护等级 |  |  | IP66 |
| 设备功率 |  |  | 10W(MAX) |
| 设备尺寸 |  |  | 135(直径) *98.85（高） |
| 设备重量 |  |  | 1千克 |

摄像机参数：

- 信息显示屏

- 二行内容显示。用于显示日期时间、剩余余位、车牌号码、车辆类型、广告语、停车时长、收费金额等，可自定义；

- 广告语最多支持字符：80个

- 动态语音最多支持汉字：14个

- 通讯方式：RS485

- 内置语音模块、同步语音提示

- 功耗：＜30W

- 工作电压：DC24V

- 补光灯

- LED灯珠：8颗高亮LED灯珠

- 功率：12w

- 发光角度：30度

- 工作电压：AC100V～265V（宽电压）

- 防护等级： IP65

- 使用寿命：＞5万小时

### 车辆检测器

技术参数

- 工作温度：-20～ +55℃

- 储存温度：-40～ +70℃

- 相对湿度：≤95%、无凝露

- 外    壳：PC+ABS工程塑料

- 安    装：DIN导轨

- 尺    寸：100*70*118mm

- 重   量：400g

- 工作电压：220V AC ±10%

- 额定功率：＜5W

- 继电器输出：DC24V/3A

- 工作频率：20～170 KHz

- 反应时间：10毫秒

- 灵 敏 度：0～9级

- 线圈电感量：50～1000 uH（推荐100～300 uH）

- 线圈连接线：推荐小于20米，每米绞合20次以上，总电阻小于10欧姆

- 自动校准时间：2～5秒

- 智能道闸

性能特点：

- 机芯为全钢板结构,并采用特殊工艺加工而成,重心下移，性能稳定、坚固耐用。

- 革命性的机械结构，无齿轮，无传动皮带，低噪音。

- 特殊的平衡机构，起落平稳准确，绝无打顿。

- 永保起杆垂直，落杆水平。

- 设计简单，故障率低，无污染，无需保养。

- 机箱采用汽车油漆防紫外线，在阳光暴晒下不易变色。

使用寿命长达200万次以上。

技术参数：

机箱规格（长×宽×高）：300×400×1200mm  杆长：4米

闸杆水平心离地面高：893mm  起落杆时间： 13秒

电压：220V        频率： 50HZ    功率：120W

电流： 1.1A       机身净重：120Kg

电机工作温度（摄氏度）-40°至≤80

二、投标人须具备的资格条件

1.在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的企业法人营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3.投标人报名和开标时必须携带（原件备查）营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。

4.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在投资、直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

三、招标内容及要求

1．招标内容：车辆识别管理系统。具体货物、数量及技术参数要求等内容详见招标文件第一部分。

2．供货期限及项目完成时间：合同签订之日起20天内安装。

3．招标范围：所需货物及附配件的采购、包装、运输、安装、调试、售后服务等。

4．质量标准：符合国家质量体系认证。

5．预算金额：5.5万元。

四、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格后全额退还。

五、报名、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、招标文件获取时间：2020年3月12日—2020年3月18日（9:00-11:00；15:00—17:00）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.投标文件递交截止时间：2020年3月20日10时30分00秒；

3.开标时间：2020年3月20日10时30分00秒；

4.投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6.招标（采购）资料费 200 元，在购买招标文件时现场收取。投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。