第九届全国数控大赛耗材及检测模块项目

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第九届全国数控大赛耗材及检测模块项目进行询价采购。

- 采购项目

标段一：检测模块

（一）测头介绍

1. 结构紧凑，适用性广。测头头部直径不超过40MM。

2. 采用一次性电池，方便更换。不拆卸本体，不影响测头中心精度。

3.  360°全包围式密封设计，更加可靠稳定。

4. 采用316不锈钢，测头本体更加经久耐用,中空专利设计。

5. 采用自动待机设计，无需M代码开启和关闭测头，更加方便用于临 时的 分中找正用途.测头LED采用省电设计理念，待机状态时LED不会亮灯， 测针被压住超过25秒后LED灯也会熄灭。

（二）测头工作的基本要求

1. 在数控机床上用测头进行测量时，测头实际上是这种“测量装置”(测头+机床)的一部分， 它在测量过程中承担着通过与工件精确接触来确定测量点的坐标、发出指示信号、保证测 量结果精确和测量操作方便、迅速、安全、可靠的作用。

2. 测量过程：先把测头安装在机床主轴上，操作者手动控制机床的主轴或工作台移动，使测 针前端的测球与工件被测量面（或点）处于精确接触状态，然后，通过机床数控系统显示 的坐标数据，结合测球的位置和尺寸，计算工件被测量点的坐标数据；再根据不同测量点 的数据，计算出需要测量结果。

3. 精确接触：指测针上的测球与工件表面处于恰好接触的状态；即两者已经接触但测针相对 测头移动（摆动或缩进）的幅度很小（一般为0.001-0.002mm），使得由此产生的测量误 差基本可以忽略（根据机床精度不同，误差会有所不同）。

4. 为了保证测量精度，每个测量点的坐标值都应该在测球与工件处于精确接触的状态时记录。

5. 获得精确接触状态的方法是控制测球与工件表面进行2-3次接触与脱离的微量调节，在此 过程中应逐渐减小机床进给倍率，最后在一个机床最小步距内实现接触或脱离。

6. 测球尺寸在计算中的处理在计算测量结果时，应当特别注意使用测球计算直径数据，并对 测球直径（或半径）尺寸的处理。例如：测量凹槽/内圆。

（三）测头具有以下显示功能：

• 安装电池激活：快闪1下。

• 测针快触碰：快闪1下。

• 测针被压住：常亮25秒后熄灭。

• 电池电压低，持续慢闪：

（四）测头的基本尺寸

测头的基本尺寸如图1所示。

图1  测头基本尺寸

（五）测头的精度与测量的精度

影响测量精度的因素在数控机床上用测头对工件进行测量的综合测量 精度主要取决于：机床的定位精度、测头的复位精度和测头的位置精 度。机床的定位精度因机床的控制类型有所不同，以中、小型的数控 机床为例，各种控制方式的定位精度范围分别是：

闭环控制：± 0.002～0.004(mm)

半闭环控制：± 0.005～0.008(mm)

开环控制：± 0.015～0.020(mm)

测头的精度指标本公司制造的AMP40/MM40 测头在安装50毫米长的标 准测针时，任意单向复位精度为：±0.001毫米；测头的位置精度（即 测 球 中 心 与 测 头 柄 部 轴 线 的 同 轴 度 ） 通 过 精 确 调 整 可 以 达 到 ： 0.002～0.003mm。

（六）测量工件的综合精度

在数控机床上用测头测量的精度范围的综合估计值：

闭环控制机床：0.002~0.004（mm）

半闭环控制机床：0.005~0.010（mm）

开环控制机床：0.015~0.025（mm）

测头精度与测量精度的关系：

1.测头测针的复位精度将直接影响综合测量精度；测头测针的位置精 度仅在测量工件的位置精度时影响测量结果，对工件的相对测量精度 没有影响。

2.当测针的位置精度不高时，可采用单向接触测量法测量工件的位 置，这样可以基本消除测针位置精度对测量精度的影响。 所谓单向接触测量法：即通过适当地转动机床主轴进行定位，使工件 与测球的接触点总在测球的同一位置（仅用于2D测量）。

（七）测头的技术参数

| 机床测头 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测头精度 | ≤0.001 用标准测针时 |  |
| 单方向测头精度 | ≤0.0005 检测速度≤3m/min |  |
|  | ≤0.001 检测速度≤5m/min |  |
|  | ≤0.003 检测速度≤10m/min |  |
| 最高主轴速度 | 1000转/分 |  |
| 测量速度 | ≤5m/min |  |
| 防护等级 | IP68 |  |
| 工作温度 | 10℃-40℃ |  |
| 存放温度 | -10℃-60℃ |  |
| 本体材质 | 不锈钢316 |  |
| 发射器 | HMI-10/HMI-20 |  |
| 传输距离 | 1-10M |  |
| 电源 | 2节LS14250 3.6V电池 |  |
| 待机时间 | 700天以上 |  |
| 连续使用 | 1200h |  |

（八）测头信号接收范围

AMP40/AMP46和HMI-10/HMI-20必须在彼此的接收范围内，如下所示：信号范围体现 了视线性能，但无线电/红外线传输对此不作要求，只要无线电路径都小于15M 的范 围都属于信号传输范围以及光学路径都小于1-5M的范围都属于信号传输范围。

图2  测头信号接收范围

（九）采购数量

采购数量为5台套。

标段二：耗材

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承办赛场急需耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝块 | 40×40×65 | 块 | 60 |  |  |  |
| 2 | 45#圆钢 | φ70×130 | 根 | 90 |  |  |  |
| 3 | 插座 | 公牛4插位 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 螺纹环规 | M40×1.5-6g | 付 | 3 |  |  |  |
| 5 | U钻 | φ18mm， 3倍径 SP刀片 | 支 | 2 |  |  |  |
| 6 | 劳保鞋 |  | 双 | 4 |  |  |  |
| 7 | 防护眼镜 | 德国优维斯UVEX | 副 | 4 |  |  |  |
| 8 | 打印纸 | A4（500张） | 包 | 5 |  |  |  |
| 9 | 打印纸 | A3（500张） | 包 | 2 |  |  |  |
| 10 | 墨盒 | 东芝2307硒鼓 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 赛件包装盒 | 160×120×55 | 个 | 20 |  |  |  |
| 12 | 档案袋 | A4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 13 | 按扣文件袋 | A4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 14 | 小信封 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 15 | 油漆笔 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 16 | 签字笔 | 黑色20支、红色20支 | 支 | 40 |  |  |  |
| 17 | 薄棉手套 |  | 付 | 20 |  |  |  |
| 18 | U盘（含标签扣） | 金士顿16G | 个 | 30 |  |  |  |
| 19 | 剪刀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 大胶带 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 胶水 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 多轴加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠4*20*50L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 2 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠6*25*50L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 3 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠8*30*60L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 4 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠10*35*75L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 5 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠12*30*75L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 6 | 铝用倒角刀 | ￠6*90° | 支 | 5 |  |  |  |
| 7 | 铝用倒角刀 | ￠10*90° | 支 | 5 |  |  |  |
| 8 | 刻字刀 | ￠6*30°*0.3 | 支 | 5 |  |  |  |
| 9 | 狮王铝用钨钢球刀 | ￠6*20*60L*2T | 支 | 3 |  |  |  |
| 10 | 狮王铝用钨钢球刀 | ￠8*20*70L*2T | 支 | 3 |  |  |  |
| 11 | 狮王铝用钨钢球刀 | ￠10*25*75L*2T | 支 | 3 |  |  |  |
| 12 | 狮王铝用倒角刀 | ￠6*90° | 支 | 3 |  |  |  |
| 13 | 狮王铝用倒角刀 | ￠10*90° | 支 | 2 |  |  |  |
| 14 | 狮王刻字刀 | ￠6*30°*0.3 | 支 | 3 |  |  |  |
| 15 | 2A12铝块 | 112×110×45 | 块 | 20 |  |  |  |
| 16 | 2A12铝棒 | ￠100×80 | 段 | 15 |  |  |  |
| 17 | 2A12铝棒 | ￠85×80 | 段 | 15 |  |  |  |
| 加工中心操作调整工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2A12铝块 | 112×110×45 | 块 | 40 |  |  |  |
| 2 | 2A12铝棒 | ￠100×80 | 段 | 40 |  |  |  |
| 3 | 2A12铝棒 | ￠85×80 | 段 | 40 |  |  |  |
| 4 | QKG高精密平口钳 | 5寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 周转箱 | 350×240×200 | 个 | 40 |  |  |  |
| 6 | 45钢管件 | φ245×φ190×60 | 件 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人可以多标段投标，兼投兼中，多标段投标的投标人，需分标段制作封装投标文件。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供货期限

签订合同后，5日内供货，供货完成并经验收合格后付全款。

四、项目预算

标段一预算:10万元；标段二预算：2.77万元；超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2020年12月21日—12月23日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2020年12月24日15时05分00秒；

3.开标时间：2020年12月24日15时05分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

5、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元/标段，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元/标段。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

标段一 分项报价表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测模块 | 与询价公告参数一致 | 5 | 台套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

标段二 分项报价表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承办赛场急需耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝块 | 40×40×65 | 块 | 60 |  |  |  |
| 2 | 45#圆钢 | φ70×130 | 根 | 90 |  |  |  |
| 3 | 插座 | 公牛4插位 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 螺纹环规 | M40×1.5-6g | 付 | 3 |  |  |  |
| 5 | U钻 | φ18mm， 3倍径 SP刀片 | 支 | 2 |  |  |  |
| 6 | 劳保鞋 |  | 双 | 4 |  |  |  |
| 7 | 防护眼镜 | 德国优维斯UVEX | 副 | 4 |  |  |  |
| 8 | 打印纸 | A4（500张） | 包 | 5 |  |  |  |
| 9 | 打印纸 | A3（500张） | 包 | 2 |  |  |  |
| 10 | 墨盒 | 东芝2307硒鼓 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 赛件包装盒 | 160×120×55 | 个 | 20 |  |  |  |
| 12 | 档案袋 | A4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 13 | 按扣文件袋 | A4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 14 | 小信封 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 15 | 油漆笔 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 16 | 签字笔 | 黑色20支、红色20支 | 支 | 40 |  |  |  |
| 17 | 薄棉手套 |  | 付 | 20 |  |  |  |
| 18 | U盘（含标签扣） | 金士顿16G | 个 | 30 |  |  |  |
| 19 | 剪刀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 大胶带 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 胶水 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 多轴加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠4*20*50L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 2 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠6*25*50L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 3 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠8*30*60L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 4 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠10*35*75L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 5 | 普刃铝用钨钢球刀 | ￠12*30*75L*3T | 支 | 5 |  |  |  |
| 6 | 铝用倒角刀 | ￠6*90° | 支 | 5 |  |  |  |
| 7 | 铝用倒角刀 | ￠10*90° | 支 | 5 |  |  |  |
| 8 | 刻字刀 | ￠6*30°*0.3 | 支 | 5 |  |  |  |
| 9 | 狮王铝用钨钢球刀 | ￠6*20*60L*2T | 支 | 3 |  |  |  |
| 10 | 狮王铝用钨钢球刀 | ￠8*20*70L*2T | 支 | 3 |  |  |  |
| 11 | 狮王铝用钨钢球刀 | ￠10*25*75L*2T | 支 | 3 |  |  |  |
| 12 | 狮王铝用倒角刀 | ￠6*90° | 支 | 3 |  |  |  |
| 13 | 狮王铝用倒角刀 | ￠10*90° | 支 | 2 |  |  |  |
| 14 | 狮王刻字刀 | ￠6*30°*0.3 | 支 | 3 |  |  |  |
| 15 | 2A12铝块 | 112×110×45 | 块 | 20 |  |  |  |
| 16 | 2A12铝棒 | ￠100×80 | 段 | 15 |  |  |  |
| 17 | 2A12铝棒 | ￠85×80 | 段 | 15 |  |  |  |
| 加工中心操作调整工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2A12铝块 | 112×110×45 | 块 | 40 |  |  |  |
| 2 | 2A12铝棒 | ￠100×80 | 段 | 40 |  |  |  |
| 3 | 2A12铝棒 | ￠85×80 | 段 | 40 |  |  |  |
| 4 | QKG高精密平口钳 | 5寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 周转箱 | 350×240×200 | 个 | 40 |  |  |  |
| 6 | 45钢管件 | φ245×φ190×60 | 件 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第九届全国数控大赛耗材及检测模块项目（标段 ） | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、安装、调试、运输、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的第九届全国数控大赛耗材及检测模块项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：