中国建设银行江苏省盐城技师学院智慧

校园一卡通系统采购项目

竞争性磋商文件

中国建设银行股份有限公司盐城分行

二〇二一年八月

第一部分  投标邀请函

各投标人：

我行拟对中国建设银行盐城分行江苏省盐城技师学院智慧校园一卡通采购项目进行磋商，诚邀贵单位参与投标。

- 一、项目名称及编号

项目名称：中国建设银行盐城分行盐城技师学院智慧校园系统采购项目

二、项目简要说明

（一）本项目主要为中国建设银行盐城分行江苏省盐城技师学院智慧校园系统采购项目，具体内容见采购要求。

（二）项目采用综合评分法。

（三）最高限价203.6万元。

（包括设备、软件、耗材采购及安装施工、检测、交付使用培训、五年维保等所有费用），招标人不接受高于此限价的投标报价。

（四）付款方式：项目竣工验收后出具验收报告，开具发票，半个月内付合同价款95%，剩余5%,做为项目质保金，待质保期满后，无问题付款。

（五）工期：20天。

（六）质量保修期：5年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）

(七）总体要求：合格。

- 三、合格投标人资格要求

投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并满足下列要求：

（一）必须为盐城建行入库的供应商，且有类似项目良好合作经历；（如报名单位非盐城建行入库的供应商，由盐城建行组织入库，入库资格见招标文件盐城建行入库供应商要求）

（二）具有独立承担民事责任的能力；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的财务实力、专业技术能力和经验；

（五）参加本次征集活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（六）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的不得参加本项目同一标段投标。否则，相关投标文件均无效。

四、盐城建行入库供应商要求

（1）经工商注册登记并办理了统一社会信用代码营业执照的企事业单位。

（2）各类别供应商营业执照经营范围须包含对应采购类别商品的生产或经营、服务的提供。

（3）征集供应商资产规模和经营状况与我行采购项目需求相适应。

（4）征集供应商原则需在我行开立有结算账户。

（5）征集供应商原则上需成立一年以上、具备一般纳税人资格。

（6）征集供应商需有与本项目类似标的相近合作经历。

（7）特殊类别供应商需提供相应资质证明或代理证明。

（8）入库供应商需在建行“龙集采”系统注册并经审核通过。

（9）供应商材料接收人：陈斌，电话：0515-88166056，手机15312883800，地址：盐城市解放北路136号409室。

五、文件获取和报名信息

（一）本项目采购实行竞争性磋商。

（二）采购人将通过建行龙集采系统发采购文件，投标人在线上提交投标文件，进行报价，评审。

- 六、投标时间和地点

（一）投标报名截止时间：2021年8月26日17时30分

（二）报名地点：盐城市解放北路138号409室或盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室（联系人杨老师，0515—68661002/13770176940）。

- 七、本次招标联系事项

采购人：中国建设银行股份有限公司盐城分行

联系人：颜士坪

联系电话：0515-68666533    15862088869

- 八、以上邀请函内容如有变动，将另行通知。

第二部分  投标人须知

前附表：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中国建设银行盐城分行江苏省盐城技师学院智慧校园系统采购项目 |
| 2 | 投标文件有效期：投标人提交投标文件截止之日起 60天。 |
| 3 | 投标文件：龙集采系统线上规定时间内提交 |
| 4 | 现场踏勘：采购单位不集中组织投标、察看现场，投标人须察看现场可直接与采购单位联系。 |
| 5 | 谈判方式：在线音视频谈判 |
| 6 | 评标办法：由评委按照招标文件综合评审后确定中标人。 |
| 7 | - 投标人应严格按照采购文件的要求进行编制，应充分考虑各类风险、综合报价。 - 投标人必须保证向我行提供的产品、技术、资料等不存在任何侵犯第三方知识产权的情形；如我行因此遭受第三方索赔或起诉，供应商必须承诺自费就上述索赔或起诉为我行答辩，并承担我行因此遭受的全部损失和费用。 |
| 8 | 投标人须为一般纳税人，并能开具增值税专用发票 |

一、总 则

（一）采购方式

本项目采取竞争性磋商的形式。

（二）合格的投标人

1.合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2.合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第三条规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

3.合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》及其实施条例、《招标投标法》及其实施条例、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）投标费用

投标人应自行承担所有费用。

（五）招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目招标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

（六）招标文件构成

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

（七）招标文件的澄清及修改

1、任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在2021年8月27日17：30之前提出，采购单位于收到答疑后统一回复。

（八）招标文件的修改

1、在投标文件接收截止期3日前，采购人可以以补充文件的形式对招标文件进行修改，并在系统上传。

三、投标文件的编制

（九）投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

（十）投标文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人或其授权代理人签署的投标函（附件一）；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（附件二）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件三）；

（5）投标人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

2、报价文件

（1）报价表一览表

（2）报价分项表

3、技术文件

（1）货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

（2）货物主要部件、辅材明细表；

（3）投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表

（4）质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；

（5）技术响应偏差表

4、商务文件

（1）投标人资信声明

（2）类似业绩

5、投标人认为有必要提供的其它材料。

注：（1）以上资料为非中文时应提供中文译版；（2）以上材料须加盖单位公章。

（十一）投标文件格式

投标人需按照上述招标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。为方便评审，投标人应编制投标文件目录和页码。

（十二）投标报价

1.采用多轮报价，以最后一次报价为准。

2.投标文件中的单价、合同价均用人民币表示。投标人应按照招标文件、采购清单、拟定的项目实施方案等，并自主进行报价，但投标报价不得低于成本价，否则将作为废标。

3.投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4.投标人应对施工现场进行察看，设备报价时，充分考虑包含辅材、施工费用。

5.投标人应考虑全部可能情况，作出诚信报价。

（十三）投标文件有效期

投标文件有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起60天。投标有效期不满足招标文件要求的，将视为非响应性文件而予以拒绝。

（十四）投标文件份数和签署要求

1、投标人应严格按照投标须知的要求准备投标文件，在龙集采系统上传。

2、在龙集采系统上传的文件不管是否盖章、签字，均具有法律效力。

四、投标文件的递交

（十五）投标文件递交的方式

所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前上传龙集采系统。

（十六）投标文件被拒绝接收的情形

未在规定的时间内上传

五、无效标、废标、串通投标认定条款

（十七）无效竞标条款

1、投标人资格不符合招标文件中规定要求或未按规定提交资质证书的；

2、法人或授权委托人不参加招标仪式及质询事宜的；

3、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的；

4、其它磋商小组认为有必要取消的投标文件；

5、投标人有本招标文件规定的恶意串通情形的；

6、法律、法规规定的其他情况。

（十八）废标条款

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足三家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（十九）投标人不足三家情形处理

开标截止时间结束后参加投标的有效投标人不足三家的，本项目流标。

在评审期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，流标。

（二十）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定时间内未与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

7、招标单位有权要求中标单位提供其投标文件中的相关产品进行功能要求的逐一测试，测试中若发现虚假应标的，招标人有权取消其中标资格并扣除投标单位的投标保证金，保留对该投标单位和相关厂商追究法律责任的权利。

（二十一）恶意串通投标的情形

1、投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会小组组成人员情况；

3、投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

6、投标人之间事先约定由某一特定投标人成交；

7、投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃成交；

8、投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、开标、评标程序

（二十二）招标仪式

1、采购单位按招标文件规定的时间、地点组织招标。采购单位代表及有关工作人员参加。

2、在投标截止时间前投标人应委派法人或授权代表持以下证件参加招标会议，会议形式为在线音视频谈判

（二十三）评标原则

“客观、公正、审慎” 为评标的基本原则，评标小组将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

（二十四）评标程序

1、投标文件初审。分为资格性审查和符合性审查。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件系统地进行初步评审和比较，确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。

2、资格性检查：评标小组根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审小组三分之二以上组员同意。

4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，二使其成为实质性响应。

5、澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，评标小组可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正，但不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

6、比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

七、中标及合同签订

（二十五）签订合同

1、中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清文件均作为合同附件。

2、中标人无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权取消其中标资格，确定其他投标人作为中标人并签订合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、评分办法

在满足招标文件要求的前提下，采购人将组织相关人员对投标人投标文件进行综合评审。综合得分最高者入选为中标候选单位。

（一）技术方案（30分）

1.投标人所投设备完全满足招标文件技术规格、要求的，方案设计科学合理，设备稳定，安全可靠，技术先进、软硬件产品互联互通，符合教务教学、学校公共场景需求，得25-30分。带 ★技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止，附上技术响应表中要求提供的相关检测证书及授权，负责视为无法响应

（二）服务方案（5 分）

服务方案主要包括服务响应时间、服务内容、范围、能力、人员配置、项目详细设计方案合可行性、项目实施工艺等。该项由评委自行打分，最高5分、最低3分，无服务响应承诺的不得分。

（三）投标人同类项目业绩 （5分）

投标人近2年来承担过智慧校园案例5个或5个以上（需提供合同或中标通知书复印件，原件备查）。每提供一个加1分，该项最多得5分。

（四）报价（60分）

1、投标人的报价高于招标人设定的招标控制价作无效标书处理，投标人的报价低于招标人设定的招标控制价为有效报价。

2、价格分采用平均价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格为平均价投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的报价每高于评标基准价 1% 扣 1 分； 投标人的报价每低于评标基准价 1% 扣 0.5分，按比例计算保留到小数点后两位。

第三部分  技术响应

- 本项目主要为中国建设银行盐城分行盐城技师学院智慧校园系统采购项目

- 项目采用综合评分法。

（三）最高限价：203.6万元。（包括设备耗材采购、施工、检测、交付使用培训、五年维保等所有费用），招标人不接受高于此限价的投标报价。

（四）工期：20天 。

（五）质量保修期：5年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）

(六）技术参数响应。

| 江苏省盐城技师学院智慧校园一卡通项目技术参数响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 系统模块 | 技术参数 | 说明要求 |  |
| 智慧校园一卡通管理软件 | 用户中心 | 1. 支持用户角色设置：角色包括教师、学生、家长。 | 所有软件只有一个用户中心，即学校添加和管理师生信息，只需在用户中心进行操作即可。不需要在多个软件中进行操作。用户中心采用实名制管理。实现用户身份的全生命周期管理。统一用户中心可以实现全校所有系统数据的实时性、准备性，也是消除学校各应用之间信息孤岛的核心解决方案。所有一卡通的线上服务功能能以建行建融慧学作为唯一线上服务入口。 |  |
|  |  | 2. 支持针对用户个人设置系统权限。 |  |  |
|  |  | 3. 支持用户信息批量导入、批量更新、批量导出、批量删除等操作。 |  |  |
|  |  | 4. 支持临时账号的管理，可以设置失效日期。 |  |  |
|  |  | 5. 支持按教师组织管理设置的架构对教师进行导入和查询。 |  |  |
|  |  | 6. 支持按入学年份管理学生信息。 |  |  |
|  |  | 7. 支持异常状态学生查询：例如，休学在籍不在校的学生等。 |  |  |
|  |  | 8、核心系统支持添加运维人员信息，可设置运维账户基本信息维护。 |  |  |
|  |  | 9、可对运维人员配置管理权限，包括学校权限、能操作那些功能模块对应设置权限。 |  |  |
|  |  | 10、可通过手机端运维App管理学校基本信息，学生基本信息维护（照片采集、基本信息的增删改查），教职工信息（照片采集、基本信息的增删改查、所属部门，权限角色管理等），一卡通卡号信息、学生出入记录查询、学生消费数据查询、学生家长数据维护、信息发送查询、用户数量统计等，方便运维用户的操作使用。 |  |  |
|  |  | 11、系统支持一个家长多个孩子绑定，接受孩子进去校门、请假、消费等相关信息推送查询 |  |  |
|  | 认证中心 | 1、统一身份认证平台为学校应用系统提供安全、方便、稳定的统一授权和认证平台，使学生、家长、教职工和学校管理人员只使用一套帐号和密码就可以登陆所有授权的系统。 | 身份认证是平台门户网站功能的重要特征，是为用户提供“一站式”服务的基础和前提。根据自身特点和条件制定统一认证方案（IP认证、帐号加密码认证、第三方系统认证等），包括认证整合、统一用户授权和单点登录。 |  |
|  |  | 2、系统支持统一用户身份管理、统一权限管理、统一身份认证、单点登录。 |  |  |
|  |  | 3、支持统一身份认证系统对第三方平台开放（如：学工系统、办公OA系统，学籍管理系统、能源管理监测系统等），能提供接口文档和技术支撑。 |  |  |
|  |  | 4、统一信息门户为学校建设统一的入口，将校内分散的应用、信息资源按照标准接口整合到同一界面，并提供入口统一控制用户对这些应用及资源的访问。 |  |  |
|  |  | 5、师生基于其岗位职责和角色权限可以随时、随地、按需访问信息功能模块。 |  |  |
|  | 数据中心 | 1. 系统支持终端参数自动下载功能 | 为了避免各应用系统反复录入数据，消除各应用系统间的“信息孤岛”局面，智慧校园采用统一数据中心。所有子系统，各模块之间是高度集成的，且可以和学校其他的第三方系统进行集成，也可以兼容后续开发的第三方系统。 |  |
|  |  | 2. 系统支持终端业务数据自动上传功能 |  |  |
|  |  | 3. 系统支持黑名单信息自动下载功能 |  |  |
|  |  | 4. 系统支持授权名单信息自动下载功能 |  |  |
|  |  | 5. 系统支持安全名单自动上传功能 |  |  |
|  |  | 6. 系统支持终端状态数据自动上传功能 |  |  |
|  |  | 7. 系统支持业务数据、日志数据本地存储功能 |  |  |
|  |  | 8、统一底层数据平台，保证数据准确，唯一，安全，共享互通。 |  |  |
|  | 制卡中心 | 1. 系统采取B/S系统结构。 | 校园卡个人信息管理操作，提供一个高效、易用的操作中心。 |  |
|  |  | 2. 具有照片单个、批量上传功能； |  |  |
|  |  | 3. 具有发卡、补卡、挂失、解挂、注销等功能； |  |  |
|  |  | 4. 对人员进行虚拟卡办卡、挂失、换卡、注销等设置，支持批量导入 |  |  |
|  |  | 5. 对后台已办卡人员信息进行查询，并可修改基础人员信息 |  |  |
|  |  | 6. 根据操作时间，人员姓名等信息查询后台操作日志 |  |  |
|  |  | 7. 通过操作时间，人员姓名等信息查询换卡补卡时产生卡费的相关信息 |  |  |
|  |  | 8、卡挂失时系统会自动将数据同步到消费机上，实现脱机后挂失卡无法消费。可实现脱机不能消费，脱机报警等功能 |  |  |
|  | 收费中心 | 1、支持家长查询学生饭卡可用余额查询。 | 融合了网上缴费系统，实现线上收费管理，提供对收费项目的统一管理及统计，实现各类缴费操作的业务管理。 （此项不满足做无效投标处理） |  |
|  |  | 2、支持接入学校一卡通线上收付渠道（建行建融慧学）接入。 |  |  |
|  |  | 3、支持家长输入充值金额，能给在校学生在线缴费饭卡充值，缴费成功后根据一卡通系统接口自动新增学生充值记录。 |  |  |
|  |  | 4、支持建行E码付聚合支付通道，实现实名制聚合支付 |  |  |
|  |  | 5、账户（或身份）的一个二维码以建行建融慧学为载体，含用户所绑定实体校园卡的账户识别码和时间戳，用于支付和身份认证场景。 |  |  |
|  |  | 6、用户使用APP进行虚拟卡交易，支持主动扫码支付和被动扫码付款，且聚合了银行卡支付渠道，和微信、支付宝体验一致；同时，系统记录交易流水和资金归属，资金实时归集至校方结算户，财务部门按照以往流程正常清结算。 |  |  |
|  | 财务中心 | 1. 具有对补助、圈存、消费等记录的管理； | 将全校的支付系统融合在一个平台管理，提供整体的结算报表与凭证管理，提供各类财务报表 |  |
|  |  | 2. 具有消费限额、限次管理 |  |  |
|  |  | 3. 具有黑名单管理 |  |  |
|  |  | 4. 具有收取费用相关的功能操作； |  |  |
|  |  | 5. 具有结算报表管理，用于商户、职员进行账目结算的凭证； |  |  |
|  |  | 6. 具有统计报表功能，各类账目收支数据，体现账目收支汇总等情况； |  |  |
|  |  | 7. 具有明细查询和统计分析下，查询各种明细信息和各类统计分心汇总。 |  |  |
|  | 集控中心 | 实现平台实施一站式登录功能，以登录用户为切入点，通过多种认证和授权技术手段，搭建起统一身份管理、统一授权管理的安全管理中心。用户只需一次登录，无需再次输入用户名密码进行重复登录，就可以根据相关的规则去访问不同的应用系统，提高信息系统的易用性、安全性、稳定性。管理中心包含对系统环境的设置和参数的设定、系统各模块工作模式设定、用户及设备的管理等 | 对系统内的终端设备、系统前置机及第三方子系统的接入、注册、权限进行一体化集控。 |  |
|  | 系统中心 | 1、学校服务器环境搭建，安装系统运行基础服务（数据库、软件代码部署、任务处理服务）等 | 提供基础的角色管理及权限分配的功能，实现不同角色的不同操作权限，确保系统操作的安全。 |  |
|  |  | 2、创建学校专属平台，分配域名绑定、初始化系统学校名称，初始化安装系统应用模块、初始化学校LOGO，初始化接口服务，支持学校专属服务器搭建也支持学校分布式集群服务器模式搭建。 |  |  |
|  |  | 3、系统支持PC浏览器模式访问后台管理系统。 |  |  |
|  |  | 4、微信服务号初始化后，平台支持对接微信自定义菜单服务、微信模板消息推送服务、微信用户信息获取服务（云服务器环境需支持域名绑定，需确保服务器80端口能正常访问）。 |  |  |
|  |  | 5、钉钉使用接入，平台支持对接钉钉接口服务、消息推送服务、用户信息获取服务（云服务器环境需支持域名绑定，需确保服务器80端口能正常访问） |  |  |
|  |  | 6、根据学校要求可同时接入，同时支持统一账户授权登录使用，同一个账号在补贴平台上可共用。 |  |  |
|  | 密钥中心 | 1. 负责一卡通系统中卡片、终端的数据存储、传输过程中所使用的密钥的生成、下装、使用、销毁等业务管理 | 一卡通系统的安全保证与应用基础，可自行生成和管理各类密钥、可自行加密和回归用户卡的操作平台。 |  |
|  |  | 2. 密钥系统需是保密、独立的应用系统，不与其他应用系统集成； |  |  |
|  |  | 3. 不同的应用系统采用不同的密钥； |  |  |
|  |  | 4、当学生消费金额超过当前设置的最高消费金额后，可以利用消费机的键盘，输入自己的消费密码，进行二次消费。（学生初始密码是123456，需在自助设备对消费密码进行修改卡片方可使用） |  |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 技术参数 |  | 说明 |
| CPU卡片 |  | 13.56MHz 卡内有微处理器CPU、 存储单元 、用户数据存储器以及芯片操作系统 COS。8K存储空间，安全级别高，不可复制 |  | CPU系统专用，每个人员1个，后期遗失补办，新生发卡自费 |
| 斑马证卡打印机 |  | 打印技术：染料升华热转印 DTC（直接打印到卡面） |  | 全彩证卡打印机，含色带 |
|  |  | 打印模式：单面或双面（可选） |  |  |
|  |  | 打印速度：225张/小时（单面全彩色） |  |  |
|  |  | 打印分辨率：300dpi |  |  |
|  |  | 适用卡片类型：证卡尺寸：CR80 ISO 7810 ID-1 格式, CR79 |  |  |
|  |  | 适用卡片厚度：0.25 – 1.02mm（进卡入口可调） |  |  |
|  |  | 进卡盒容量：100张（标配） |  |  |
|  |  | 出卡盒容量：100张（标配） |  |  |
|  |  | 液晶显示：中文彩色液晶显示，支持多国语言 |  |  |
|  |  | 接口：USB 2.0、10/100 以太网 |  |  |
|  |  | 色带形式：支持YMCKO，支持YMCKLL双覆膜色带 |  |  |
|  |  | 支持操作系统：Windows 7 (32 位和 64 位)，Windows 8 和 Win 8 Pro (可兼容于 32 bit 和 64 bit)，Windows Server 2012 (64 位)，Windows 10 (32 位和 64 位) |  |  |
|  |  | 闪存：2GB |  |  |
|  |  | 质保期：1年 |  |  |
|  |  | 调用windows驱动直接使用 |  |  |
| 管理工作站 |  | 戴尔电脑，十代酷睿i5,16G内存，256G SSD+1TB HHD；23英寸显示屏 |  | CPU规格i5-6400， |
| 自主服务终端 |  | 1. 主机：精英工控BTD-I系统内嵌主频2.41GHz工业级双核,一個 PCI v2.2 插槽一個迷你 PCI Express 插槽 |  | 自主查询、自主缴费、自主挂失、自主补卡、自主打印等 |
|  |  | 2. 内存：≥4G。 |  |  |
|  |  | 3. 固态硬盘：≥60GB。 |  |  |
|  |  | 4. 显示模块：液晶屏。 5. 面板尺寸：≥17.0英寸，分辨率：1280(RGB)*1024。 |  |  |
|  |  | 6. 面板亮度：250cd/m2(Typ.) |  |  |
|  |  | 7. 可视角度：85/85/80/80(Typ.)(CR>=10)(左/右/上/下) |  |  |
|  |  | 8. 扫描频率：60Hz |  |  |
|  |  | 9. 光源类型：9S4P WLED。 |  |  |
|  |  | 10. 信号接口：LVDS(2 ch,8-bit)。 11. 触摸屏模块 17"防尘、防污、防暴安全型红外触摸屏，分辨率<0.33mm 操作灵敏度<150g ，响应速度：20ms。 |  |  |
|  |  | 12. 打印模块 RS-232接口、热敏打印、打印宽度：80mm 卷式,黑标检测。 |  |  |
|  |  | 13. 循环发卡器 RF卡读写，前后进卡/退卡;支持掉电弹卡，PSAM卡板选择;有效的防尘、防异物卡扣设计;兼容多种通讯协议;银联PBOC2.0&EMV认证，支持回收卡片，并读取卡片信息。 14. 密码键盘 金属防暴键盘。 |  |  |
|  |  | 15. 摄像头 USB接口嵌入式针孔，1080P输出,1/2.8” 松下CMOS,最低照度: 彩色: 0.2 lux, 黑/白:0.05,3D降噪,宽动态,数字宽动态,背光补偿。 |  |  |
|  |  | 16. 整机机箱 大堂式结构，钣金机箱，含独立通风散热、内部供电、内部结构布线。经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理。 |  |  |
| 高端双彩屏人脸识别消费机 |  | 1. 操作系统：安卓7.X。 |  | 教师食堂独立终端，兼容人脸识别+刷卡和扫码支付（一卡通消费码和电子钱包消费码） |
|  |  | 2. 安装方式：挂式。 |  |  |
|  |  | 3. 处理器：RK3288 |  |  |
|  |  | 4. 主显示屏及触摸尺寸：≥5inch；分辨率：1280*720。 |  |  |
|  |  | 5. 客显示屏及触摸尺寸：≥7inch；分辨率：1024*600。 |  |  |
|  |  | 6. 主、客显示屏触摸方式：多点电容G+G。 7. 音频（输出）：内置扬声器，4欧5W. |  |  |
|  |  | 8. 内存（RAM）：2G；存储（ROM）： 8G。 |  |  |
|  |  | 9. 读卡器：可读写IC卡及CPU卡。 |  |  |
|  |  | 10. 通讯方式： LAN+WIFI+蓝牙。 |  |  |
|  |  | 11. 摄像头：高清高速双目宽动态200万+200万像素。 |  |  |
|  |  | 12. 二维码扫码：30万像素高速硬解码。 |  |  |
|  |  | 13. 键盘：19键可拆卸机械键盘。 |  |  |
|  |  | 14. 机身板载接口：2个USB接口；1个RJ45以太网接口；1个音频接口；1个电源接口。 |  |  |
|  |  | 15. 尾线延伸接口：1个RJ45以太网接口；1个电源接口 |  |  |
|  |  | 16. 电源：12V，3A |  |  |
|  |  | 17. 电池：无（可选配） |  |  |
|  |  | 18. 防水等级：IP54 防尘防水防油污 |  |  |
| 高端双彩屏扫码消费机 |  | 1. 电压/电流：DC 12V±10%/2A |  | 学生食堂，兼容刷卡和扫码支付，一卡通消费码和电子钱包消费码 |
|  |  | 2. 额定功率：<20w |  |  |
|  |  | 3. 工作环境：温度：－25℃～＋55℃， 湿度：10％～90％ |  |  |
|  |  | 4. 显示：TFT 液晶屏 （480*272，4.3英寸）。 |  |  |
|  |  | 5. 主频：484Mhz 。 |  |  |
|  |  | 6. 内存：128M DDR2，FLASH: 128MB |  |  |
|  |  | 7. Sd卡槽: 可支持8G。 |  |  |
|  |  | 8. 二维码扫码：30万像素高速硬解码。 |  |  |
|  |  | 9. 电池：无（可选配）。 |  |  |
|  |  | 10. 支持网络: USB2.0，以太网、广域网、u盘 扩展网络：WIFI，GPRS，ZIGBEE。 |  |  |
|  |  | 11. 安装方式：挂式/台式可选 |  |  |
|  |  | 12. 具有自定义语音播报功能。 |  |  |
|  |  | 13. 支持100万人档案数据，并提供人员照片显示。 |  |  |
|  |  | 14. 双键盘、双彩屏幕：操作员屏为（480*272，4.3英寸），客户屏为（480*272，4.3英寸）。 |  |  |
|  |  | 15. 消费机自带数据库（SQLCE），可以存储大容量消费数据（视SD容量而定，SD卡最大兼容16G）。 |  |  |
|  |  | 16. 终端设备自动上下线功能：TCP网络状态下，系统定时器实时判断网络状态，上下线自动切换，脱机数据自动上传。 |  |  |
|  |  | 17. 终端软件升级：支持 U 盘和网络两种升级方式。 |  |  |
|  |  | 18. 断网情况下,支持U盘上传,下载各种信息. |  |  |
| 单相电能表（含 |  | 1、水电计费：系统网关实时采集电表及水表数据，系统应支持预付费、后付费两种计费模式，支持欠费提醒、欠费关断、水电联控等多种欠费设置方式。系统实时结算，智能数据网关备份数据。 |  | 带*项需提供省级以上第三方专业政府检测机构出具的检测报告或CPA证书。4p导轨式，3控3计量，远程控制（2#、3#、6#学生公寓）分散安装 |
| 电能表嵌入式软件V1.0） |  | 2、水电缴费 ：★系统应支持手机在线缴费（建融慧学）,现金缴费以及一卡通等缴费模式。缴费实时到账，支持充值后立即恢复欠费关断的供电 |  |  |
|  |  | 3、水电监控：★管理员用户可通过手机端或网页WEB端或楼栋管理端监控表具当前状态和通讯状态，并能对电表进行强开、强关、复位等操作。 |  |  |
|  |  | 4、免费定额：收费系统应具有定时发放学生免费定额功能，定额发放形式应具备多样性，支持按期自动清零或累计使用，支持水、电或账户免费定额分开处理或批量处理。 |  |  |
|  |  | ★5、公寓情景模式设置 |  |  |
|  |  | 公寓情景模式至少应分为：安全模式、作息模式，并可以单独设置或组合设置。 |  |  |
|  |  | 安全模式：为保障公寓用电安全，可按时间段设置总电流最大负载值和单个高危电器限制模式，电器被判定为恶性负载，存在安全隐患会自动切断，切断后会自动复位，复位次数满后需要管理员手动复位，自动复位次数应可设，自动识别移相器。 |  |  |
|  |  | 作息模式：根据学校管理要求，分节假日、寒暑假和正常上课期间的自动用电管理，能做到定时送电和断电，也可按部分电路（如空调电路）例外管理。定时器可设1024组。 |  |  |
|  |  | 6、电表运行安全监测功能（包括设备温度检测） |  |  |
|  |  | 为保障系统的正常运行，系统应能实时监测电表的安全运行状态，包括工作电压、电流检测及设备发热温度检测，一旦检测到异常，直接关闭继电器，有效防止电气火灾隐患。 |  |  |
|  |  | 7、批量处理模式 |  |  |
|  |  | 系统应支持对公寓全部或部分房间批量充值、补助、强开、强关等操作，并支持定时批量操作。 |  |  |
|  |  | 8、学生更换房间 |  |  |
|  |  | ★按照账户模式，管理人员更换电表或学生更换房间操作须便捷，可通过将学生账户与原房间解绑并绑定新房间完成操作，所有账户用电用水信息应不受影响。系统应支持高校寒暑假集中安排留校学生调换宿舍及寒暑假学校开设培训小学期宿舍安排。 |  |  |
|  |  | 9、自动报警功能 |  |  |
|  |  | ★学生应能通过微信端实时接收到系统报警信息，报警信息分可为：欠费报警，即将欠费报警，违反用电安全报警等。 |  |  |
|  |  | 管理员可通过微信端或WEB端实时接收到系统报警信息，报警分为：用电安全报警，通讯报警，房间长时间未充值，长时间未用电等疑似电表损害报警等。 |  |  |
|  |  | 10、应急控制 |  |  |
|  |  | 在系统不通信的情况下，表具应能自动启动应急控制功能，管理员根据需要可断开外部电源，重新上电，继电器自动合闸，确保在异常情况下学生能正常用电；在通讯恢复后，应急控制模块自动休眠，立即恢复系统控制状态。 |  |  |
|  |  | 11、丰富的扩展功能 |  |  |
|  |  | 扩展和兼容性：系统应可集成其他厂商表具，也应可接入其他应用系统，如门禁等其他应用服务等；开放第三方接口：如学校信息化平台提供统一身份认证，统一消费接口，统一管理入口和统一消息提醒等，系统应支持提供第三方接口，方便学生校园生活的管理；云服务功能：为了提高运维和服务的有效快捷，系统在学校授权前提下，应支持云服务或者提供私有云服务。 |  |  |
|  |  | 1）定时开关控制：电表具备定时开关电功能，该功能可设定为启用、关闭两种状态，系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独地对个别电表进行设置；定时通过内置继电器控制电器； |  |  |
|  |  | 2）远程主动开关控制：可以在管理计算机和手机端上通过系统软件手动开、关部分或全部电表的电闸； |  |  |
|  |  | 3）恶性负载识别功能：有效识别恶性负载，最小识别精度10W；同时，有效能识别移相器负载；可以识别防限电插座。 |  |  |
|  |  | 4）多功能参数采集：能实时读取电压、电流、功率和电能等信息；能实时上传房间用能数据，用于反馈房间电器的实际运行状况； |  |  |
|  |  | 5）通信功能：电表支持RS485有线通讯，可以根据现场情况灵活组网，能够远程通讯，支持通过PC软件或手机APP、手机微信端等管理工具进行管控； |  |  |
|  |  | 6）★内置时钟：电表内置硬件时钟电路，在通讯的情况下，时钟实时和服务器同步；也可以采用单独校准命令进行定时校准。 |  |  |
|  |  | 7）用电负荷超限功能：当超过设定总功率自动跳闸； |  |  |
|  |  | 8）★温度检测功能：产品具备电表运行温度检测功能，当检测温度超限，报警并切断电源，防止电气安全隐患。 |  |  |
|  |  | 9）★保电功能：电能表具有保电按键，特情情况下可使电表及时供电并能正常计费。 |  |  |
|  |  | 10）★应急控制：设备检测与上位机通讯中断10分钟后，自启动应急功能，只需要重新给设备上电，即可完成临时用电，通讯状态下此功能自动休眠。 |  |  |
|  |  | 11）标准：产品符合国家GB/T17215《一级和二级静止式交流有功电能表》国家标准产品： |  |  |
|  |  | 12）继电器状态检测：实时检测继电器的真实状态，可以错误报警，及时维护 |  |  |
|  |  | 13）★电表模块，空调回路用电支持空调专用功能，只允许插空调，拔除空调插座自动断电，插非空调设备也自动断电，安全用电管理。 |  |  |
|  |  | 14）其他技术参数： |  |  |
|  |  | 工作电压：220V50HZ |  |  |
|  |  | ★电流规格：5（60）A |  |  |
|  |  | 脉冲常数：1200imp/kWh |  |  |
|  |  | ★安装方式：导轨式安装 |  |  |
|  |  | 显示：液晶显示，显示电量，功率，以及通讯状态 |  |  |
|  |  | ★计量精度：1.0级 |  |  |
|  |  | 工作指示：具有继电器合闸指示，用电脉冲指示 |  |  |
|  |  | 工作温度：-25℃～+60℃ |  |  |
|  |  | 极限温度 -40℃～+70℃ |  |  |
|  |  | 年相对湿度：20～90%RH |  |  |
|  |  | 产品设计寿命：＞15年 |  |  |
|  |  | 分路功耗：≤0.5W |  |  |
|  |  | 通信：RS485 |  |  |
|  |  | 数据存储15年以上。 |  |  |
|  |  | 宽*高*厚（72mm*98mm*65mm） |  |  |
| 数据网关 |  | 1）产品主要功能特点 |  | 12寸触屏、实现楼栋端应急管理、计5栋楼每栋楼配一台集中管理 （带*项需提供省级以上第三方专业政府检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 可同时支持电能表（单相，三相）、水表、热量表等终端设备的数据采集、数据传输和智能控制；通讯效果良好，掉线、掉电自动重连； |  |  |
|  |  | 支持点对点、点对多点等数据传输模式； |  |  |
|  |  | ★具有断网独立工作能力，在服务器失联的情况下，仍然能够独立工作。 |  |  |
|  |  | 支持DL/T 645-1997及2007，CJ/T188-2004，MOUBUS等多种通讯协议，或者自定义协议； |  |  |
|  |  | 波特率自适应能力，可自适应1200~19200bps之间的通讯速率； |  |  |
|  |  | 通信稳定，传输速度快，单程通讯时间≤1s； |  |  |
|  |  | 数据存储容量大，采用内置实时数据库，断电后数据可保存10年； |  |  |
|  |  | ★具有VGA显示接口，可以外接液晶显示屏进行报警（选配液晶电视）；可扩展液晶电视显示，对本楼栋的低电量或关断房间进行报警显示； |  |  |
|  |  | 上位机与数据网关之间通过json进行传输并解析；能够解析并转发服务器下发的控制指令给表具； |  |  |
|  |  | 支持RS232接口，通用性强，支持RS485和RS232等串行通信协议，可以根据实际情况选择 RS485还是RS232， |  |  |
|  |  | ★6个串口并行通讯，轮询本数据网关下所有设备信息并保存，采集和传输速度快； |  |  |
|  |  | 上行1个100M网络接口，接入校园网和服务器通信，上报采集数据； |  |  |
|  |  | 具有多个USB接口，可以方便扩展 |  |  |
|  |  | ★具有12寸电容触摸屏，可管理本网关下的表具，进行控制和复位等操作； |  |  |
|  |  | 2）人机交互功能 |  |  |
|  |  | 通过电容触摸屏有权限的用户可以直接通过数据网关上的触摸屏，查询到对应电表的总用电量、账户余额、电表功率，电流，电压等参数，以及继电器状态数据等。 |  |  |
|  |  | 管理员可以通过电容触摸屏直接对电表进行供电或断电、复位等应急控制。 |  |  |
|  |  | 当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，数据网关的显示屏会实时标红。 |  |  |
|  |  | 3）产品主要技术参数 |  |  |
|  |  | 设备工作电压：12V |  |  |
|  |  | 适配器电源：AC220V±15%,50Hz，输出12V/5A |  |  |
|  |  | 机器功耗：≦20W |  |  |
|  |  | ★下行采集：6个串口，自适应1200~19200bps波特率 |  |  |
|  |  | 上行接口：1个10M/100M网口， |  |  |
|  |  | 显示接口：VGA |  |  |
|  |  | ★带载能力：每个串口可带载80个回路，6串口合计可带载480个回路。 |  |  |
|  |  | CPU：工业级4核CPU |  |  |
|  |  | ★存储空间：4G内存、30G硬盘 |  |  |
|  |  | ★触摸形式：触摸 |  |  |
|  |  | 运行环境：Window操作系统下运行 |  |  |
|  |  | 分辨率：1280*800 |  |  |
|  |  | 安装方式：嵌入式安装，可配置网关箱 |  |  |
|  |  | 外形尺寸：323*225*22 |  |  |
|  |  | 开孔尺寸：302*209*22 |  |  |
| 数据网关箱 |  | 内含导轨插座、电源、成套 |  | 内含导轨插座、电源 |
| 通讯线 |  | RVVP2*0.75㎡ |  |  |
| IC在线智能水控机 |  | 1. 分体式设计（不含电磁阀和流量计），联网使用。 |  | 在线智能控水设备，取水方式可调（2#3#6#学生公寓） |
|  |  | 2. 计算精度：0.01元 |  |  |
|  |  | 3. 采用非易失存储器，数据保存十年。 |  |  |
|  |  | 4. 工作温度 工作：0℃ - 50℃ 储存：-20℃ - 60℃ |  |  |
|  |  | 5. 电源 220V± 10%供电 ；开关电源转12V-24V 安全电压。 |  |  |
|  |  | 6. 功率 ＜10W |  |  |
|  |  | 7. 刷卡距离 ＜8cm |  |  |
|  |  | 8. 结算时间 ＜0.3秒 |  |  |
|  |  | 9. 存储容量 存储2万消费记录；保存时间十年 |  |  |
|  |  | 10. 读卡类型 Mifare 1卡/ID卡/CPU卡/2.4G RF-UIM/RF-SIM |  |  |
|  |  | 11. 通讯方式 TCP/IP、RS485 |  |  |
|  |  | 12. TCP通讯距离单个交换机下<100M 光纤不受限制 |  |  |
|  |  | 13. 485通讯距离 ＜200M |  |  |
| 集中供电网络伺服器 |  | 1. 数据实时处理，数据更新及时。 |  | 数据传输，实时值守数据交互，最大集中汇聚20 |
|  |  | 2. 基于232串口协议， |  |  |
|  |  | 3. 温度 -10℃-75℃ |  |  |
|  |  | 4. 湿度 10%-90%RH |  |  |
|  |  | 5. 电源 AC220V，50Hz |  |  |
|  |  | 6. 功率 <3W |  |  |
|  |  | 7. 通讯距离 ≦1200m |  |  |
|  |  | 8. 通讯方式 RS232/485通讯 |  |  |
|  |  | 9. 档案容量 6万 |  |  |
|  |  | 10. 数据容量 10万 |  |  |
|  |  | 11. 断电数据保护时间 永久保存 |  |  |
| IC在线Z智能电磁阀 |  |  |  | 智能流量计，分体式 |
| 三、服务器部分 |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 技术参数 |  | 说明 |
| 超融合服务器 |  | 单台服务器硬件参数：标准机架式服务器，CPU：两颗Silver 5218， CPU核数 16核，主频2.3Ghz；内存≥256GB（8条×32G）DDR4 2666；系统盘：2块×128GB SATA SSD（系统盘冗余设计），缓存盘4块×480G SSD，数据盘4块×6T SATA，标配盘位数12；电源：白金，冗余电源（两个电源模块）；接口：6×千兆电口、4×万兆光口。含授权销售key-金色；含3年软件升级及维保服务 ★投标人须出具原厂正版授权函 |  | 投标人须出具原厂正版授权函 |
| 安全组件扩展 |  | 1、配置2套虚拟防火墙软件授权、10套服务器安全防护软件授权。要求虚拟应用防火墙带宽性能≥200M，与超融合底层需无缝兼容。 |  |  |
|  |  | 2、虚拟防火墙可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则，能够及时的进行安全防护，全面保障业务的安全。 |  |  |
|  |  | 3、虚拟防火墙支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，全面保障业务的安全。 |  |  |
|  |  | 4、虚拟防火墙支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测。 |  |  |
|  |  | 5、B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞，全面保障业务的安全。 |  |  |
|  |  | 6、服务器终端安全防护软件支持与虚拟防火墙组件进行安全联动，管理员可以在防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息。 |  |  |
|  |  | 7、服务器安全防护软件须支持勒索病毒专项防护，通过监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截。 |  |  |
|  |  | 8、服务器安全防护软件提供挖矿病毒巡检工具，支持通过内存、进程和启动项来检索病毒相关信息。 |  |  |
|  |  | 9、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 |  |  |
| 服务器虚拟化软件 |  | 1、管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，保障平台可靠。 2、虚拟化内核组件基于开源KVM二次开发，提供对计算虚拟化资源的全生命周期管理。 |  | 带★项投标人需提供第三方专业政府检测机构出具的检测报告 |
|  |  | 3、支持虚拟机的无代理备份，能提供至少20个虚拟机的高性能备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。 |  |  |
|  |  | 4、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux（CentOS7、Debian9以上）。 5、支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，提高服务器可靠性。 6、支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 7、支持一键还原已删除的虚拟机，可恢复30天内已删除的虚拟机。 8、支持虚拟机的高可用（HA）功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 |  |  |
|  |  | 9、支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限。 ★10、支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 |  |  |
|  |  | ★11、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳。 |  |  |
|  |  | 12、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态、超融合平台的硬件健康检测，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池、以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息，以及CPU，内存，网卡，硬盘，存储，RAID等硬件健康检测。 |  |  |
|  |  | 13、虚拟化系统监控与警告，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计；支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以邮件方式发送给管理员。 |  |  |
| 网络虚拟化软件 |  | 1、提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态，支持部署虚拟分布式交换机、虚拟路由器、分布式防火墙。 2、允许配置10台以上虚拟路由器，须支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 3、对数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。 4、主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过邮箱告知管理员进行排障。 5、虚拟机允许报表导出功能，可以导出TOP n的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 6、分布式防火墙能够基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 7、分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题。 8、管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 9、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到ACL策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性。 |  |  |
| 虚拟存储软件 |  | 1、支持存储虚拟化功能，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能 2、采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 3、坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性。当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。 4、数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。 5、多副本冗余功能，支持3个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 6、数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性。 7、存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，可将集群内全闪存的节点组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将混闪节点组成一个大容量存储池，满足低性能大容量应用需求。所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。 8、数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 9、单节点的一块或多块缓存盘（SSD）拔出后，集群内所有的虚拟机正常运行未出现中断，其中一台虚拟机硬盘拔出前后磁盘读写（IO）性能少幅下降，或几乎没有下降。 10、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 |  |  |
| 备份一体机 |  | 配置1颗主频2.4GHz或以上的CPU，内存≥32GB，支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插；系统盘≥1*64GB，缓存盘≥2*480G SSD，数据盘≥48T SATA，标配盘位数≥12，接口≥4千兆电口+4万兆光口。 |  |  |
|  |  | 1.支持VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xenserver、RedHat RHV、Sangfor HCI等主流虚拟化平台虚拟机的无代理备份方式,无需在虚拟机OS安装备份代理;支持对Oracle、SQL Server和MySQL等主流数据库备份，支持Windows和Linux系统的文件备份； |  |  |
|  |  | 2.支持Oracle、SQL Server和MySQL等主流数据库的在线备份，支持完全备份、增量备份、日志备份，提供多种不同的备份策略。备份过程中无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业。 |  |  |
|  |  | 3.支持全量、增量和差异备份，支持虚拟机批量备份、批量恢复，支持运行、停止、暂停等状态虚拟机的备份；支持备份数据加密/压缩传输；支持备份数据压缩、重复数据删除； |  |  |
|  |  | 4.支持备份任务线程数量配置，提高备份效率，且支持备份任务限速策略，支持永久限速或按时间策略限速，控制备份速率； |  |  |
|  |  | 5.支持单个备份任务中指定一个或多个虚拟机进行全量、增量和差异备份，而不用启动整个任务备份。 |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟机瞬时恢复在线迁移功能，可将瞬时恢复的虚拟机从备份系统在线迁移到生产存储，迁移完成后数据不丢失。 |  |  |
|  |  | 7.提供备份系统软件版本一键在线升级功能，通过在线上传升级包即可完成备份系统的软件升级，无需重装备份系统，提升运维效率； |  |  |
|  |  | 8.支持一键检测功能，支持用户自行检测系统健康状态，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件故障、告警等问题，同时支持检测各类存储服务是否正常启动。 |  |  |
| 存储交换机 |  | 1、万兆SFP+光口≥12个、千兆电口≥12个、1个Console口，1个Manage口，交换性能≥1.28Tbps/12.8Tbps；包转发率≥480Mpps； 2、须支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台。 |  |  |
|  |  | 3、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面。 4、为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能。 |  |  |
| 核心交换机 |  | 强三层千兆交换机，24个1000M SFP光接口（1-16口为100M/1000M SFP光接口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，预留扩展槽，内置固化双风扇，2个模块化电源插槽，2个150W交流电源模块，支持1+1电源冗余 |  | 总服务中心机房一卡通核心交换机（含24U机柜） |
| 中心交换机 |  | 28个10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽，70W交流电源模块 |  | 各校区中心传输交换机（含12U机柜） |
| 汇聚交换机 |  | 24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化交流电源 |  | 终端设备汇聚交换机（含6U机柜） |
| 光模块 |  | 12个万兆多模光模块、配套6根光纤线 |  |  |

# 第四部分  附件

附件一：

投  标  函

中国建设银行股份有限公司盐城分行：

经研究，我们决定参加                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方按招标文件要求提交投标文件；

二、我方财务状况良好，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们决定参加当场变更的竞争性磋商采购；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我们同意按招标文件的规定进行投标，遵守贵方有关招标的各项规定；

七、我方的投标文件有效期为  60 天。

单位名称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件二：法定代表人、授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

中国建设银行股份有限公司盐城分行：

（单位名称）法定代表人授权我单位           （职务或职称）                 （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                              公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人参加开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人居民身份证复印件）

单位名称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

- 附件三：

无重大违法行为声明

中国建设银行股份有限公司盐城分行：

我公司在参加                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 单位名称（公章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 法人授权代表（签字）：

附件四：

报 价一 览 表

| 项目编号 及名称 | 中国建设银行盐城分行江苏省盐城技师学院校园一卡通采购项目 |
| --- | --- |
| 竞标 总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 免费维保期限 | 年 |
| 供货期及安装期 | 日历天 |
| 备 注 |  |

单位公章：               法定代表人（或授权代表）签字：

附件五：

明细报价表(详见附件五-1、附件五-2)

- 附件六：

投标响应偏差表（按产品列明）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位公章（单位公章）：           法定代表人（或授权委托人）签字：

1、凡投标文件中所投货物数量、规格型号、技术参数及质量标准与招标文件有偏差的（包括正偏差，用+号表示和负偏差，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

4、带★项佐证检测报告及授权需要在偏离表中注明对应，并且以附件形式对应提供。

附件七：

投标人资信声明

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定 代表人 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 |  | 占地面积 |  |  |
|  | 职工总数 |  | 建筑面积 |  |  |
|  | 资产 情况 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年 份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2019年 |  |  |  |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |

单位公章：                法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人完成的类似业绩一览表

| 序 号 | 业主单 位名称 | 项目名称 | 合同内容 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：须附业绩中标通知书或合同，其中中标（成交）通知书或合同应必须能够明确反映投标人名称、项目类型及合同项目投资额等内容，未提供的不予以计分；上述项目不是投标人承接的，不予计分。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字：

- 附件八：

项目实施方案

格式自拟

附件九：

质量保证及售后服务方案

格式自拟

附件十：

承诺与声明

致：中国建设银行股份有限公司盐城分行

本公司特承诺声明如下：

一、本公司认识到贵行采购为企业采购，非政府采购与招标。

二、本公司己认真阅读贵行采购邀请文件，并完全理解邀请文件的内容。本公司保证严格保密邀请函内容，不泄露贵行任何信息。

- 本公司保证所递交的磋商文件、资格证明、产品资料、合同

等文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等有损诚信行为导致的一切不利后果。本公司所提交的磋商文件构成要约，经贵行承诺，本公司即受上述文件中意思表示的约束。

四、贵行有权在签署采购合同前的任何时间终止采购。

五、未经贵行书面同意，本公司承诺不在市场宣传中使用与贵行

的合作案例，不将贵行作为业务合作伙伴进行宣传，不使用贵行的商标、标志语、徽标等。

六、在采购过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。

七、本次采购涉及函件往来时请使用本公司以下地址及联系方

式：

公司名称（全称、盖章）：________________

法定代表人姓名、职务：_________________

邮编：__________地址：___________________

电话：__________传真：_________________

法定代表人或授权代理人签字：____________

附件十一：

供应商关联关系承诺与声明

致：中国建设银行股份有限公司盐城分行

本公司特声明如下：

按中国建设银行股份有限公司盐城分行对供应商关联关系的管理要求，我公司承诺与贵行（含辖内各机构）在集中采购项目合作过程中，如在供应商管理库中存在关联企业（认定标准见所附），我司将书面予以声明，并保证不会参加同一机构相同项目的竞争，同时我司郑重承诺不在贵行项目竞争中与其他供应商存在“陪标、围标、串标”行为，并愿意接受如发生以上行为贵行所采取的罚则措施。

附、建总行对供应商关联关系的认定标准：根据我行采购工作性质，暂定具备下列关系之一的两家供应商为关联性企业。

（一）一方持有另一方的股份总和达到25%以上。

（二）双方具有共同的第三方出资人，且第三方所持有的股份达到25%以上。

（三）双方共同具有一名（含）以上的高管人员。

公司名称（盖章）：

____年____月____日

建设银行接受供应商监督集中采购项目公告

为更好地促进建设银行集中采购工作的合规性和公正性，防止在集中采购中发生各种谋取不正当利益的违规违纪行为，特明确我行集中采购相关工作人员的主要纪律规定，请供应商（潜在供应商、候选供应商、入选供应商）监督。

一、不准索要或接受供应商及其相关单位（供应商有关联关系的分公司、子公司和分包、代理服务企业等，下同）提供的回扣、现金、购物卡、有价证券、支付凭证、娱乐票（卡）、物品等。

二、不准要求或接受供应商及其相关单位报销费用或购买供应商及其相关单位提供的明显低于市场价格的商品。

三、不准要求或接受供应商及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

四、不准未经批准参加供应商及其相关单位组织的活动。

五、不准以留存、试用样品为名，变相收受供应商及其相关单位提供的好处。

六、不准借用供应商及其相关单位的车辆、房屋、电脑或其它物品。

七、不准在家中、酒店等非办公场所会见供应商及其相关单位人员。

八、不准推荐与自己有利益关系或特殊个人交往的潜在供应商为候选供应商。

九、不准向供应商及其相关单位泄漏属于商业秘密的采购相关信息。

十、不准利用职务、工作之便与供应商及其相关单位串通损害建设银行利益。

对建设银行工作人员违反集中采购的其它违规违纪行为，也请供应商予以监督。

建设银行集中采购相关工作人员是指建设银行各分支机构、有采购需求的业务主管部门和采购部以及集中采购立项、审批、组织实施、谈判评审、合同签订、履约及管理相关的工作人员。这些工作人员都应当自觉遵守建设银行集中采购工作的有关规定并接受供应商监督。

供应商不得提供或者满足可能导致建设银行工作人员违规违纪的方便条件。一经发现供应商有此类行为，将按照建设银行供应商管理规定对其作出列入禁用或退出名单等严肃处理。

供应商发现建设银行工作人员有违规违纪行为的，请向建设银行纪检监察部门举报投诉。举报投诉应当实事求是。对事实依据清楚、署名真实、留有联系方式等可查线索的举报投诉，建设银行纪检监察部门将按规定受理。对以举报投诉名义，虚构捏造事实，诬陷他人，干扰采购工作正常秩序的，将按照建设银行供应商管理规定对其作出列入禁用或退出名单等处理。

建设银行盐城分行纪检监察部投诉举报电话：88325072