汽车工程学院实训楼临时办公网络

设备采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就汽车工程学院实训楼临时办公网络设备采购项目进行询价采购。

一、采购项目

江苏省盐城技师学院拟对海洋路校区汽车工程学院实训楼1号楼、2号楼搭建临时办公网络，具体设备以及施工内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外光缆及铺设 | 400米（以实际为准）铠装光缆（12芯室外光缆）及室外铺设（详情可实地勘查，可能需要开挖、穿井等）。从原交院行政楼至汽车学院室外铺设光缆，包含必要的辅材、人工。 |  |  |  |
| 2 | 设备安装及质保 | 所有信息点位的综合布线系统安装，如：设备安装、机柜挂墙、86面板、配线架、布线等；整体质保一年。 |  |  |  |
| 3 | 有线路由器 | 六个千兆RJ45接口（10M、100M、1000Mbps自适应），支持WAN、LAN自定义设置；2个USB接口；带机量400台；支持VLAN；支持基于IP、端口、连接数、流量的负载均衡；支持线路备份，一注一备线路；含有无线AC功能、AP管理；支持DHCP服务功能；支持上网行为管理；支持PPTP、L2TP、OPEN-VPN、IPSecVPN，SD-WAN异地组网；支持DPI深度流控、多线叠加、NAT、PNAT；支持微信、短信认证方式上网。提供终身软件免费升级，有设备管理APP手机应用软件，能够实现远程管理、流量限速、AC管理、数据可视、一键升级、路由警告、信道检测、网络测试等功能。（含两台千兆单模双纤光电转换器netLINK htb-gs-03） | 台 | 1 | 含两个千兆单模双纤光电转换器（netLINK htb-gs-03） |
| 4 | 8口千兆交换机 | 8口千兆交换机，含8个千兆自适应RJ45电接口、1个光口（SFP），采用共享缓存架构、6KV级防雷、无风扇、电口汇聚、风暴抑制、交换容量：18Gbps；包转发：13.4Mpps；功耗：20W； | 台 | 4 |  |
| 5 | 16口全千兆智能网管企业级网络交换机 | 华三（H3C）16口千兆交换机，含16个千兆电口（RJ45）、4个光口（SFP），支持链接聚合、流量控制、VLAN、ARP限速；支持三层功能，支持静态路由、rip、ospf动态路由协议；支持生成树协议、Qos、镜像端口、telnet、console、web、SSH2.0管理；包转发率：30Mpps/87Mpps；交换机容量：336Gbps/3.36Tbps； | 台 | 10 |  |
| 6 | 千兆单模单纤SFP光模块 | 千兆单模单纤SFP光模块 光纤传输 TL-SM311SSB-2KM，1.25Gbps传输速度、2Km传输距离、中心波长1310nm/1550nm、支持DDM、支持H3C、思科、华为、TP-link、中兴等品牌 | 只 | 30 |  |
| 7 | 86型两口电脑网口网络面板 | ABS、PC塑料，耐高温、象牙白，两个端口 | 个 | 88 |  |
| 8 | 六类非屏蔽网络模块 | 磷青铜材质打线夹，带加厚防尘盖板，支持568B、A两种打线方式，有线标、高硬度磷青铜打线端子、PC环保材质、象牙白 | 只 | 176 |  |
| 9 | 6U网络机柜 | 6U加厚网络机柜、壁挂机柜、钢化玻璃、19英寸、黑色、350mm*400mm*550mm，兼容ETSI标准、符合IEC297-2标准，SPCC优质冷轧钢、表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑、支持安装交换机、路由器、配线架、配套螺丝（30套）、钢板厚度1.0mm、立柱1.5mm、立柱距离：485mm、风扇散热、可调节托盘、背部、顶部布线空可拆卸。 | 台 | 4 |  |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6类非屏蔽高速工程网线、纯铜双绞线、305米 | 箱 | 1 |  |
| 11 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类水晶头、50个、Cat6水晶头 | 盒 | 5 |  |
| 12 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 六类网线CAT6类千兆网线、非屏蔽、线经OD6.2mm、0.56mm精炼铜、PVC外被、双绞、接口类型为RJ45、连接弹片为镀金、灰色、十字骨架结构 | 根 | 100 |  |
| 13 | 单模光纤尾纤 | 含熔纤 | 个 | 30 |  |
| 14 | 86型暗装线盒盖板 | PVC、86型暗装线盒盖板、白色 | 片 | 1000 |  |

备注：

1、采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，唐老师15851050838。

2、具体工程量及设备清单以现场勘查为准，招标人不支付中标价以外的任何费用。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，为法人企业,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、工期内容

1、建设地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区。

2、工期要求：7个日历天内完成供货以及施工。

3、质量标准：所有施工材料必须达到国标。

4、发包范围：见工程量清单，具体以采购人与投标人现场踏勘后共同认可的工程量为准。

四、项目预算

项目预算：4万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2021年9月2日—9月6日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2021年9月9日9时30分00秒；

3.开标时间：2021年9月9日9时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

1、参与我校招标采购相关人员一律从学校文港中路校区南大门进出，车辆一律不得进入校园。（因文港中路道路施工，从育才路南大门进入校园）

2、各投标人项目授权代表仅限1人进入校园。

3、项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

4、项目授权代表进入校园前，须在文港中路校区南大门外，进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，需提供48小时内的核酸检测阴性证明，无核酸检测阴性证明的，一律不得进入校园。

5、投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动，必须全程佩戴口罩，不得随意走动，投标工作结束后应立即按规定线路离开校园，不逗留。

6、投标人应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开、评标室，不能在规定时间参加开标会，或不能在投标文件递交截止时间前到达，以及因不符合上述疫情防控要求的，所造成的风险及损失，由投标人自行承担。

2021年9月2日

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外光缆及铺设 | 400米（以实际为准）铠装光缆（12芯室外光缆）及室外铺设（详情可实地勘查，可能需要开挖、穿井等）。从原交院行政楼至汽车学院室外铺设光缆，包含必要的辅材、人工。 |  |  |  |  |
| 2 | 设备安装及质保 | 所有信息点位的综合布线系统安装，如：设备安装、机柜挂墙、86面板、配线架、布线等；整体质保一年。 |  |  |  |  |
| 3 | 有线路由器 | 六个千兆RJ45接口（10M、100M、1000Mbps自适应），支持WAN、LAN自定义设置；2个USB接口；带机量400台；支持VLAN；支持基于IP、端口、连接数、流量的负载均衡；支持线路备份，一注一备线路；含有无线AC功能、AP管理；支持DHCP服务功能；支持上网行为管理；支持PPTP、L2TP、OPEN-VPN、IPSecVPN，SD-WAN异地组网；支持DPI深度流控、多线叠加、NAT、PNAT；支持微信、短信认证方式上网。提供终身软件免费升级，有设备管理APP手机应用软件，能够实现远程管理、流量限速、AC管理、数据可视、一键升级、路由警告、信道检测、网络测试等功能。（含两台千兆单模双纤光电转换器netLINK htb-gs-03） | 台 | 1 | 含两个千兆单模双纤光电转换器（netLINK htb-gs-03） |  |
| 4 | 8口千兆交换机 | 8口千兆交换机，含8个千兆自适应RJ45电接口、1个光口（SFP），采用共享缓存架构、6KV级防雷、无风扇、电口汇聚、风暴抑制、交换容量：18Gbps；包转发：13.4Mpps；功耗：20W； | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 16口全千兆智能网管企业级网络交换机 | 华三（H3C）16口千兆交换机，含16个千兆电口（RJ45）、4个光口（SFP），支持链接聚合、流量控制、VLAN、ARP限速；支持三层功能，支持静态路由、rip、ospf动态路由协议；支持生成树协议、Qos、镜像端口、telnet、console、web、SSH2.0管理；包转发率：30Mpps/87Mpps；交换机容量：336Gbps/3.36Tbps； | 台 | 10 |  |  |
| 6 | 千兆单模单纤SFP光模块 | 千兆单模单纤SFP光模块 光纤传输 TL-SM311SSB-2KM，1.25Gbps传输速度、2Km传输距离、中心波长1310nm/1550nm、支持DDM、支持H3C、思科、华为、TP-link、中兴等品牌 | 只 | 30 |  |  |
| 7 | 86型两口电脑网口网络面板 | ABS、PC塑料，耐高温、象牙白，两个端口 | 个 | 88 |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽网络模块 | 磷青铜材质打线夹，带加厚防尘盖板，支持568B、A两种打线方式，有线标、高硬度磷青铜打线端子、PC环保材质、象牙白 | 只 | 176 |  |  |
| 9 | 6U网络机柜 | 6U加厚网络机柜、壁挂机柜、钢化玻璃、19英寸、黑色、350mm*400mm*550mm，兼容ETSI标准、符合IEC297-2标准，SPCC优质冷轧钢、表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑、支持安装交换机、路由器、配线架、配套螺丝（30套）、钢板厚度1.0mm、立柱1.5mm、立柱距离：485mm、风扇散热、可调节托盘、背部、顶部布线空可拆卸。 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6类非屏蔽高速工程网线、纯铜双绞线、305米 | 箱 | 1 |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类水晶头、50个、Cat6水晶头 | 盒 | 5 |  |  |
| 12 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 六类网线CAT6类千兆网线、非屏蔽、线经OD6.2mm、0.56mm精炼铜、PVC外被、双绞、接口类型为RJ45、连接弹片为镀金、灰色、十字骨架结构 | 根 | 100 |  |  |
| 13 | 单模光纤尾纤 | 含熔纤 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 86型暗装线盒盖板 | PVC、86型暗装线盒盖板、白色 | 片 | 1000 |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车工程学院实训楼临时办公网络 设备采购项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即设备采购费、人工费、材料费、安装费、相关辅材、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的汽车工程学院实训楼临时办公网络设备采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 质保承诺书格式

质保承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的汽车工程学院实训楼临时办公网络设备采购项目招标中对我方提供的汽车工程学院实训楼临时办公网络设备采购提供质保承诺如下：

1、承诺对本次中标项目提供质保三年。

2、承诺售后服务应及时有效，在接到招标人信息24小时内到达现场解决问题。在保修期内，中标人对所有故障、缺陷免费维修。超过质保期，中标人对设施维修，只收材料费（按市场通用价格）。

3、________________________________________________________________________（其他承诺）

以上承诺真实有效，不存在任何质疑。

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 XJ2021132 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日