海洋路校区安装车辆限行智能升降柱项目

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区安装车辆限行智能升降柱项目进行询价采购。

- 一、采购项目

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 柱体直径 219mm柱体壁厚 6mm盖板厚度 10mm柱体材质 304不锈钢拦截高度 600mm上升速度 4秒下降速度 2秒驱动装置 液压机电一体驱动器工作电压 220V/50HZ额定功率 350W使用频率 300次/日表面处理 拉丝防护等级 IP68警示方式 内嵌亚克力板+3M反光带+LED灯）工作温度 -30℃-70℃外筒尺寸 外筒直径400mm，高度1100mm防水等级 IP68以上.测试泡水120H以上，电机含有热保护装置. | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 升降柱控制箱 | 外形尺寸 500x400x200mm供电电源 220V控制电压 12V驱动数量 1-8台防护等级 IP54控制方式 单片机可编程逻辑控制对接联动 主板须有读卡器开闸及地感检测信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的起落的开关量信号材质 SPCC优质冷轧钢板表面处理 脱脂、磷化、静电喷 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 遥控器 | 无线遥控器上有12个按键，分别有四排，每一排(上升)（停止）C（下降）。 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 线缆 | 1)电机线：RVV3*2.5 2)LED/电磁阀：RVV4*1.0 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 路面开挖及回填 | 开挖使用挖掘机炮锤在开槽范围内进行原有路面破坏（若原有路面为地砖或石阶则尽量不破坏原有材料将其整体挖出），使用风镐及铁锹配合挖掘机向地面以下挖掘至1.4米深度、宽度为80cm。回填向设备四周均匀浇灌C30混凝土，做好设备的保护，防止混凝土进入到设备内。用振动棒震动混凝土减少缝隙，5个小时后做收面，面要平整出光。若设备在浇筑时位置发生变动要及时叫停，调整完毕后，继续施工，完成二次浇筑工作。二次浇筑完毕24小时，可以调试但不可通车。 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 渗水层 | 安装位置需在基础坑底部垫起300mm碎石子作为排水的渗水层并反复夯实。 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 排水系统 | 同时在最边缘挖槽50*50*30cm（长宽深），用PVC胶管桶放于槽中，便于水泵（功率：200-600W自动抽水的即可）放置及密封。 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 车牌识别一体机 | TI工业级主芯片，1/3逐行扫描传感器，最低照度彩色0.2LUX@F1.2,供电DC12V/5A,地感触发抓拍，识别正确率99%，嵌入式识别，摄像机直接开闸。（硬识别算法）(内含补光灯,镜头面 护照 电源） | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 光纤 | 8芯光缆 | 300 | 米 |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类室外防水网线 | 100 | 米 |  |  |
| 11 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 1 | 太 |  |  |
| 12 | 安装及调试 |  | 1 | 项 |  |  |

备注：1、采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人应自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，蔡老师15151079075。

2、中标单价不得更改。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供货期限

签订合同后，7日内完成安装，安装调试完成并经验收合格后付全款。

四、项目预算

项目预算：3.96万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2021年10月11日—10月13日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2021年10月15日9时30分00秒；

3.开标时间：2021年10月15日9时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

5、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

1、参与我校招标采购相关人员一律从学校文港中路校区西大门进出，车辆一律不得进入校园。

2、各投标人项目授权代表仅限1人进入校园。

3、项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

4、项目授权代表进入校园前，须在文港中路校区西大门外，进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，需提供48小时内的核酸检测阴性证明，无核酸检测阴性证明的，一律不得进入校园。

5、投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动，必须全程佩戴口罩，不得随意走动，投标工作结束后应立即按规定线路离开校园，不逗留。

6、投标人应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开、评标室，不能在规定时间参加开标会，或不能在投标文件递交截止时间前到达，以及因不符合上述疫情防控要求的，所造成的风险及损失，由投标人自行承担。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

2021年10月11日

分项报价表

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 柱体直径 219mm柱体壁厚 6mm盖板厚度 10mm柱体材质 304不锈钢拦截高度 600mm上升速度 4秒下降速度 2秒驱动装置 液压机电一体驱动器工作电压 220V/50HZ额定功率 350W使用频率 300次/日表面处理 拉丝防护等级 IP68警示方式 内嵌亚克力板+3M反光带+LED灯）工作温度 -30℃-70℃外筒尺寸 外筒直径400mm，高度1100mm防水等级 IP68以上.测试泡水120H以上，电机含有热保护装置. | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 升降柱控制箱 | 外形尺寸 500x400x200mm供电电源 220V控制电压 12V驱动数量 1-8台防护等级 IP54控制方式 单片机可编程逻辑控制对接联动 主板须有读卡器开闸及地感检测信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的起落的开关量信号材质 SPCC优质冷轧钢板表面处理 脱脂、磷化、静电喷 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 遥控器 | 无线遥控器上有12个按键，分别有四排，每一排(上升)（停止）C（下降）。 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 线缆 | 1)电机线：RVV3*2.5 2)LED/电磁阀：RVV4*1.0 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 路面开挖及回填 | 开挖使用挖掘机炮锤在开槽范围内进行原有路面破坏（若原有路面为地砖或石阶则尽量不破坏原有材料将其整体挖出），使用风镐及铁锹配合挖掘机向地面以下挖掘至1.4米深度、宽度为80cm。回填向设备四周均匀浇灌C30混凝土，做好设备的保护，防止混凝土进入到设备内。用振动棒震动混凝土减少缝隙，5个小时后做收面，面要平整出光。若设备在浇筑时位置发生变动要及时叫停，调整完毕后，继续施工，完成二次浇筑工作。二次浇筑完毕24小时，可以调试但不可通车。 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 渗水层 | 安装位置需在基础坑底部垫起300mm碎石子作为排水的渗水层并反复夯实。 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 排水系统 | 同时在最边缘挖槽50*50*30cm（长宽深），用PVC胶管桶放于槽中，便于水泵（功率：200-600W自动抽水的即可）放置及密封。 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 车牌识别一体机 | TI工业级主芯片，1/3逐行扫描传感器，最低照度彩色0.2LUX@F1.2,供电DC12V/5A,地感触发抓拍，识别正确率99%，嵌入式识别，摄像机直接开闸。（硬识别算法）(内含补光灯,镜头面 护照 电源） | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 光纤 | 8芯光缆 | 300 | 米 |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类室外防水网线 | 100 | 米 |  |  |
| 11 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 1 | 太 |  |  |
| 12 | 安装及调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海洋路校区安装 车辆限行智能 升降柱项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即设备费用、人工、安装、调试、运输、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的海洋路校区安装车辆限行智能升降柱项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2021175（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日