信息中心光网络维护工具及硬盘采购项目

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就信息中心光网络维护工具及硬盘采购项目进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络维护设备 | 寻线仪 | 1.第一款可提供数字和模拟音频的一体化音频发生器和探针，可在实时网络中跟踪和定位电缆。 2.支持多种常用介质连接，RJ11、RJ45、同轴电缆。 3.通过准确抑制噪音和错误信号，数字音频支持高级数据线缆（Cat 5e/6/6a）快速查找定位。 4.模拟音频支持语音电缆、安全/警报和扬声器接线的快速查找定位。 5.支持LED信号强度，精确识别与其他线缆绑在一起的线缆。 6.不仅支持电缆的快速定位，还支持线对的精确定位。 ★7.支持检验线缆连通性并检测线缆常见故障，接线图显示短路、开路和错线线路，支持LED指示灯及音频清晰地指示错线线路。 8.支持确认电缆屏蔽是否良好。 9.支持以太网服务验证，确定链路端接是否有网络设备，设备是否是有源状态； 10.振动提醒：支持随机、2g、不小于5Hz-500Hz范围； 11.冲击：通过国标的1米跌落测试 12.显示屏：LED ★13.音调发生器接口: 用于 UTP/STP 线缆上所有 8 针模块 (RJ45) 和 4 针模块 (RJ11) 插头； ★14.音调发生器频率：不小于500-1200Hz范围， ≥4歌曲 15.输出功率: 5v正负峰间值 16.自动关机: 无活动后自动关机 17.探头指标要求： （1）显示屏: LED ； （2）指示灯音调检测:检测IntelliTone数字信号用于定位、隔离和线对表功能；检测模拟SmartTone信号(500-1200Hz)和其它模拟音调发生器。 （3）音调发生器接口:用于 UTP/STP 线缆上所有4线对。 （4）自动关机: 空闲后自动关闭 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 网络维护设备 | OTDR光时域反射仪 | 1、iOLM、7英寸室外增强型触摸屏； 2、单模OTDR端口、多模OTDR端口（含配件）、手写笔、光功率计端口、可视故障定位仪、RJ45以太网接口、USB2.0以上接口、充电接口； 3、存储：2GB； 4、电池：充电锂电池，可以保障连续允许8小时以上； 5、支持波长：850、1300、1310、1550、1625nm； 6、动态范围27、29、36、35 7、PON盲区：35 8、距离范围：单模：最短距离不高于0.1千米，最大距离不小于250千米；多模：最短距离不高于0.1千米，最大距离不小于40千米 9、脉冲宽度：多模3至1000ns、单模3至20000； 10、采样点数量：256000个 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 网络维护设备 | 智能链路通 | ★1.支持线缆性能鉴定测试，通过一系列基于频域的测试来确定线缆的传输参数，并将这些参数包括插入损耗，回波损耗，近端串扰，传输延迟偏差，长度，布线图等与 IEEE 802.3 标准规定的以太网对线缆传输性能的参数极限值进行比较，判断线缆是否可支持10M\100M\1000M\2.5G\5G\10G Base-T的速率，为现有的布线是否可以支持新设备的带宽要求提供保障。 2.图形化布线图和长度测试（长达305米），提供到开路、短路和无端接线缆等故障位置的距离，识别短路、开路、串绕线、跨接、等线序问题。 3.设置布线性能要求（10M/100M/1G/2.5G/5G/10G），测试结果显示合格/不合格。 4.提供最近连接交换机详细信息，速度（最高支持10GBASE-T）/双工模式/交换机名称/端口号/VLAN信息/IP地址/MAC地址，快速了解网络配置内容，进行故障分析。 5.可以通过配置IP地址和Ping测试来验证TCP/IP的网络连通性。 6.可以验证网关和DNS服务器的可用性和响应时间。 7.支持3个PoE标准检测，IEEE802.3 af/at/bt。 8.显示提供电源的线对，支持单特征和双特征POE供电识别，支持识别双特征供电的不同线对的不同功率等级，用以检测PoE安装和故障排除。 9.通过软件和硬件协商获得供电设备端口可支持的POE最大供电等级以及在供电设备提供最大功率时测得实际负载电压，判断是否满足该供电等级电压的最低需求。 10.交换机端口指示灯闪烁功能，通过使交换机端口指示灯闪烁，简单直观找到已连接的交换机端口。 11.寻线功能：采用IntelliTone数字和模拟音频发生器，精确跟踪任何电缆和线对。 12.线缆定位功能：可以通过识别远端ID定位器编号来确定电缆对应关系,远端ID定位器编号为1-7。 13.可存储不低于1000个测试结果。 14.可以通过线缆编号，操作者和项目名称3个选项的内容来存储测试报告，方便测试数据的管理和索引。 15.手势触摸屏，显示清晰，操控方便简单。 16.简化的用户界面和图形显示，一键自动测试，用户快速上手使用。 ★17.与LinkWare报告软件集成，进行测试结果存档、整理和导出，方便操作和文档化。 18.测试端口：屏蔽8针模块插座，支持8针模块 (RJ45) 插头。 ★19.自动测试：10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、仅布线图； 20.被测线缆类型：非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线 ★21.仅布线图测试：记录布线图；各个线对的长度；诊断串绕；可选择T568A或T568B，可选择线缆的交叉设置（直通、半交叉、全交叉） 22.线缆测试最大长度：305米 23.额定传输速度（NVP）可设置。 24.音频发生器：生成与通用模拟探头兼容的模拟音频。 25.远程ID定位器：使用远程ID终端识别端口或办公室插座 26.支持的诊断协议：链路层发现协议 (LLDP) 27.最近距离的设备诊断（如果可通过诊断协议获得）：交换机名称；端口号；VLAN名称；IP地址，MAC地址；协商的数据速率；交换机端口的双工还是半双工。 28.支持DHCP或者静态IP地址配置，支持IPV4和IPV6。 29.可以对设置的目标IP地址做不小于4次ping测试，记录每次ping时延。 30.支持验证网关和DNS服务器的可用性和响应时间。 31.以太网供电兼容性：IEEE 802.3af/at/bt；带签名电阻的硬件协商；通过LLDP进行软件协商。 32.以太网供电测量：负载电压 (V) ★33.支持POE硬件协商功率等级0级到8级，支持POE软件协商功率等级1级-8级；支持单特征和双特征POE供电。 34.交换机端口指示灯闪烁功能：已连接交换机端口的指示灯闪烁 35.电池：锂电池，不小于3.6V，支持使用不小于5小时 36.主机接口：USB C型 37.显示屏：800 x 480 彩色电容式多点触控 38.振动：随机、2 g、5 Hz-500 Hz 39.跌落：6面通过1米跌落测试 ★40.300根2米六类非屏蔽成品跳线 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 网络维护设备 | 单多模光源 | 1.光纤布线系统检验和故障诊断、损耗和功率等级测量，提供行业领先功能，简单易用的一线光纤测试工具； 2.支持设备和链路的光功率测量，支持光功率最大/最小值记录，自动实现对间歇性电源波动的准确跟踪； 3.支持光纤链路损耗测量，测试前进行基准设置，基准值设定，完成对链路损耗的准确测量； 4.支持1310nm、 1550nm自动波长检测，双波长自动切换； 5.支持单一端口、双波长测试，缩短一半的测试时间，并且可自动将两次波长测量结果记录到一条记录中； 6.支持活动光纤检测，判断光口状态，声音提示并在界面进行图标显示； 7.支持光纤快速查找和物理定位，配合FindFiber和远程ID； 8.拥有大型的内部存储器，支持保存不小于1000条测试结果，每条测试结果包含多个波长，确保实现连续测试和记录 。 9.提供测试数据的管理软件，可用于分析测试结果和创建专业的测试报告。 10.配有磁性挂件，通过强磁力稀土磁体使技术人员能够腾出双手并防止测试仪跌落和意外损坏 11.测试线缆类型：单模光纤OS1、OS2（9μm） ★12.测试接口适配器 （1）光源输出接口：固定SC （2）光功率计接口：SC，可拆卸清洗，接口可更换为LC, ST, FC（含配件） 13.探测器类型：InGaAs ★14.校准波长： 850 nm、1300 nm、1310 nm、1490 nm、1550 nm 和 1625 nm ★15.功率测量范围：+10 到 -52 dBm (850 nm)；+10 到 -60 dBm (1300、1310、1490、1550 和 1625 nm) 16.支持自动双波长切换 17.功率显示单位： dBm、mW、μW 18.支持自动波长检测 19.数据存储：可存储不小于1000条记录，每条记录包含多个波长 20.外部接口： USB 21.显示更新率：每秒读取 1 次 22.支持FindFiber ID侦测 23.电源：（1）供电要求：电池；（2）电池寿命：>50小时；（3）用户可选择自动断电；（4）低电量警告、低电池图标 24.单模光源： ★（1）光源类型：双FP 激光器 1310 nm/1550 nm； ★（2）中心波长1310 nm ：±20 nm；1550 nm ：±30 nm ★（3）最小输出功率： 1310/1550 nm ≥ -7dBm（典型） （4）功率输出稳定性：8小时以上±0.25 dB （5）自动双波长切换：支持由用户启用/禁用。 （6）支持FindFiber ID生成：ID固定为2。 （7）模式：CW（连续波），2kHz，自动波长 （8）供电要求：电池。 （9）电池寿命：大于30小时 （10）自动关机：可选择关闭此功能 （11）支持低电量警告 ★25.含辅助设备：视频监控显示器（≥23英寸，≥2K，type-cIPS，16:9，≥1920*1080，≥300尼特，≥99%sRGB，显示色彩≥1600万色，接口不少于Type-C、HDMI、DP，原装包含不少于Type-C to C、电源线，底座支架≥-5/70°前后俯仰、≥90mm垂直升降，触摸屏、十点触摸、全功能Type-C接口、最高90w对外供电）×2台 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 网络维护设备 | 光纤熔接机 | 1、4马达活动V型槽对准； 2、适用光纤：SM、MM、DS、NZDS、EB、BI等 3、熔纤数量：单芯； 4、熔接模式：40组熔接模式存储空间，支持自定义模式及参数； 5、熔接时间：不高于7秒； 6、加热模式：全自动感应式加热； 7、适用热缩管套管：不小于10-60mm 8、熔接记录：4000组熔接记录存储空间，并能自动循环储存； 9、平均熔接损耗：SM：0.02dB、MM：0.01dB、DS：0.04dB、NZDS：0.04dB、EB：0.03dB、BI：0.02dB； 10、回波损耗：≥60dB 11、支持显示熔接损耗估计； 12、观察系统：双路高摄像机300倍显微放大，4.3英寸高亮显示屏； 13、放大系统：X和Y双视图同屏显示180倍；X或Y和单视图独立显示300倍显微放大； 14、电极寿命：5000次熔接放电； 15、电池：5200mAh锂电池； 16、供电电源：AC100~240V； 17、连接端口：USB端口，用于固件升级、熔接记录导出； 18、并且包含配件：光纤接割刀、工具箱、电源适配器、原装电极棒、皮线钳、米勒钳等。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 网络维护设备 | 五步梯 | 1、铝合金、可伸缩、人字梯、升降梯子、特厚五步梯、轮子 2、铝合金壁厚不低于2毫米； 3、有防滑脚垫； 4、收缩尺寸：大于140厘米； 5、人字梯高度：大于250厘米； 6、净重不低于11kg。 | 把 | 3 |  |  |
| 7 | 服务器硬盘 | 服务器硬盘 | ★1.适配IBM X3650 M4服务器 2.包含所有配套的各种辅助配件 ★3.接口：SAS 4.外部传输速率：600MBps 5.缓存：16MB ★6.尺寸：2.5英寸 7.支持服务器热插拔 8.主轴转速：10K ★9.磁盘容量：2.4T ★11.供应商提供原厂工程师技术支持，包括安装、数据迁移、软件配置等服务。 | 台 | 16 |  |  |
| 8 | 服务器硬盘 | Raid5阵列卡 | ★1.适配IBM X3650 M4服务器 ★2.配套磁盘阵列卡（满足16块硬盘同时安装），支持raid1、0、5 ★3.接口：SAS*8口 ★4.供应商提供原厂工程师技术支持，包括安装、数据迁移、软件配置等服务。 5.满足16块硬盘的安装需要。 | 台 | 2 |  |  |

备注：

1.售后服务要求：免费质量保证期内（自验收合格之日起计算），在维修期间，中标人须免费向采购人提供相关备件（须达到采购人使用需要）。

2.交货地点：由采购单位指定地点（江苏省盐城技师学院海洋路校区），并按招标人要求进行安装调试（需设备生产厂家的专业技术人员进行安装调试）；

3.工期：

（1）投标人应在合同签订后15个日历天内完成供货。

（2）投标人未按照工期要求完成相关验收工作，按照合同条款进行处罚。

4、质保期：三年质保。

5、说明：本项目为固定单价。全费用综合单价含为完成本项目所需的所有费用，包含设备调试维护等人工、运输、管理费、利润、规费、税金等一切费用；采购人不另行支付其他费用。

6.采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，唐老师15851050838。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、工期要求

签订合同后，按招标人要求，15日内完成项目供货和安装调试工作，经验收合格后付全款。本项目为总价包干，项目所需的一切费用均计入报价，采购人不支付中标价以外的其他款项。

四、项目预算

项目预算15.26万元，超过预算的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2022年11月2日—11月4日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2022年11月8日15时00分00秒；

3.开标时间：2022年11月8日15时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费200元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询）和24小时以内的核酸检测阴性证明(盐城市外人员还需提供实施3天3检且每次间隔24小时及以上的证明材料），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，按照疾控部门要求执行。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2022年11月2日

技术参数响应及分项报价表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络维护设备 | 寻线仪 | 1.第一款可提供数字和模拟音频的一体化音频发生器和探针，可在实时网络中跟踪和定位电缆。 2.支持多种常用介质连接，RJ11、RJ45、同轴电缆。 3.通过准确抑制噪音和错误信号，数字音频支持高级数据线缆（Cat 5e/6/6a）快速查找定位。 4.模拟音频支持语音电缆、安全/警报和扬声器接线的快速查找定位。 5.支持LED信号强度，精确识别与其他线缆绑在一起的线缆。 6.不仅支持电缆的快速定位，还支持线对的精确定位。 ★7.支持检验线缆连通性并检测线缆常见故障，接线图显示短路、开路和错线线路，支持LED指示灯及音频清晰地指示错线线路。 8.支持确认电缆屏蔽是否良好。 9.支持以太网服务验证，确定链路端接是否有网络设备，设备是否是有源状态； 10.振动提醒：支持随机、2g、不小于5Hz-500Hz范围； 11.冲击：通过国标的1米跌落测试 12.显示屏：LED ★13.音调发生器接口: 用于 UTP/STP 线缆上所有 8 针模块 (RJ45) 和 4 针模块 (RJ11) 插头； ★14.音调发生器频率：不小于500-1200Hz范围， ≥4歌曲 15.输出功率: 5v正负峰间值 16.自动关机: 无活动后自动关机 17.探头指标要求： （1）显示屏: LED ； （2）指示灯音调检测:检测IntelliTone数字信号用于定位、隔离和线对表功能；检测模拟SmartTone信号(500-1200Hz)和其它模拟音调发生器。 （3）音调发生器接口:用于 UTP/STP 线缆上所有4线对。 （4）自动关机: 空闲后自动关闭 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 网络维护设备 | OTDR光时域反射仪 | 1、iOLM、7英寸室外增强型触摸屏； 2、单模OTDR端口、多模OTDR端口（含配件）、手写笔、光功率计端口、可视故障定位仪、RJ45以太网接口、USB2.0以上接口、充电接口； 3、存储：2GB； 4、电池：充电锂电池，可以保障连续允许8小时以上； 5、支持波长：850、1300、1310、1550、1625nm； 6、动态范围27、29、36、35 7、PON盲区：35 8、距离范围：单模：最短距离不高于0.1千米，最大距离不小于250千米；多模：最短距离不高于0.1千米，最大距离不小于40千米 9、脉冲宽度：多模3至1000ns、单模3至20000； 10、采样点数量：256000个 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 网络维护设备 | 智能链路通 | ★1.支持线缆性能鉴定测试，通过一系列基于频域的测试来确定线缆的传输参数，并将这些参数包括插入损耗，回波损耗，近端串扰，传输延迟偏差，长度，布线图等与 IEEE 802.3 标准规定的以太网对线缆传输性能的参数极限值进行比较，判断线缆是否可支持10M\100M\1000M\2.5G\5G\10G Base-T的速率，为现有的布线是否可以支持新设备的带宽要求提供保障。 2.图形化布线图和长度测试（长达305米），提供到开路、短路和无端接线缆等故障位置的距离，识别短路、开路、串绕线、跨接、等线序问题。 3.设置布线性能要求（10M/100M/1G/2.5G/5G/10G），测试结果显示合格/不合格。 4.提供最近连接交换机详细信息，速度（最高支持10GBASE-T）/双工模式/交换机名称/端口号/VLAN信息/IP地址/MAC地址，快速了解网络配置内容，进行故障分析。 5.可以通过配置IP地址和Ping测试来验证TCP/IP的网络连通性。 6.可以验证网关和DNS服务器的可用性和响应时间。 7.支持3个PoE标准检测，IEEE802.3 af/at/bt。 8.显示提供电源的线对，支持单特征和双特征POE供电识别，支持识别双特征供电的不同线对的不同功率等级，用以检测PoE安装和故障排除。 9.通过软件和硬件协商获得供电设备端口可支持的POE最大供电等级以及在供电设备提供最大功率时测得实际负载电压，判断是否满足该供电等级电压的最低需求。 10.交换机端口指示灯闪烁功能，通过使交换机端口指示灯闪烁，简单直观找到已连接的交换机端口。 11.寻线功能：采用IntelliTone数字和模拟音频发生器，精确跟踪任何电缆和线对。 12.线缆定位功能：可以通过识别远端ID定位器编号来确定电缆对应关系,远端ID定位器编号为1-7。 13.可存储不低于1000个测试结果。 14.可以通过线缆编号，操作者和项目名称3个选项的内容来存储测试报告，方便测试数据的管理和索引。 15.手势触摸屏，显示清晰，操控方便简单。 16.简化的用户界面和图形显示，一键自动测试，用户快速上手使用。 ★17.与LinkWare报告软件集成，进行测试结果存档、整理和导出，方便操作和文档化。 18.测试端口：屏蔽8针模块插座，支持8针模块 (RJ45) 插头。 ★19.自动测试：10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、仅布线图； 20.被测线缆类型：非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线 ★21.仅布线图测试：记录布线图；各个线对的长度；诊断串绕；可选择T568A或T568B，可选择线缆的交叉设置（直通、半交叉、全交叉） 22.线缆测试最大长度：305米 23.额定传输速度（NVP）可设置。 24.音频发生器：生成与通用模拟探头兼容的模拟音频。 25.远程ID定位器：使用远程ID终端识别端口或办公室插座 26.支持的诊断协议：链路层发现协议 (LLDP) 27.最近距离的设备诊断（如果可通过诊断协议获得）：交换机名称；端口号；VLAN名称；IP地址，MAC地址；协商的数据速率；交换机端口的双工还是半双工。 28.支持DHCP或者静态IP地址配置，支持IPV4和IPV6。 29.可以对设置的目标IP地址做不小于4次ping测试，记录每次ping时延。 30.支持验证网关和DNS服务器的可用性和响应时间。 31.以太网供电兼容性：IEEE 802.3af/at/bt；带签名电阻的硬件协商；通过LLDP进行软件协商。 32.以太网供电测量：负载电压 (V) ★33.支持POE硬件协商功率等级0级到8级，支持POE软件协商功率等级1级-8级；支持单特征和双特征POE供电。 34.交换机端口指示灯闪烁功能：已连接交换机端口的指示灯闪烁 35.电池：锂电池，不小于3.6V，支持使用不小于5小时 36.主机接口：USB C型 37.显示屏：800 x 480 彩色电容式多点触控 38.振动：随机、2 g、5 Hz-500 Hz 39.跌落：6面通过1米跌落测试 ★40.300根2米六类非屏蔽成品跳线 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 网络维护设备 | 单多模光源 | 1.光纤布线系统检验和故障诊断、损耗和功率等级测量，提供行业领先功能，简单易用的一线光纤测试工具； 2.支持设备和链路的光功率测量，支持光功率最大/最小值记录，自动实现对间歇性电源波动的准确跟踪； 3.支持光纤链路损耗测量，测试前进行基准设置，基准值设定，完成对链路损耗的准确测量； 4.支持1310nm、 1550nm自动波长检测，双波长自动切换； 5.支持单一端口、双波长测试，缩短一半的测试时间，并且可自动将两次波长测量结果记录到一条记录中； 6.支持活动光纤检测，判断光口状态，声音提示并在界面进行图标显示； 7.支持光纤快速查找和物理定位，配合FindFiber和远程ID； 8.拥有大型的内部存储器，支持保存不小于1000条测试结果，每条测试结果包含多个波长，确保实现连续测试和记录 。 9.提供测试数据的管理软件，可用于分析测试结果和创建专业的测试报告。 10.配有磁性挂件，通过强磁力稀土磁体使技术人员能够腾出双手并防止测试仪跌落和意外损坏 11.测试线缆类型：单模光纤OS1、OS2（9μm） ★12.测试接口适配器 （1）光源输出接口：固定SC （2）光功率计接口：SC，可拆卸清洗，接口可更换为LC, ST, FC（含配件） 13.探测器类型：InGaAs ★14.校准波长： 850 nm、1300 nm、1310 nm、1490 nm、1550 nm 和 1625 nm ★15.功率测量范围：+10 到 -52 dBm (850 nm)；+10 到 -60 dBm (1300、1310、1490、1550 和 1625 nm) 16.支持自动双波长切换 17.功率显示单位： dBm、mW、μW 18.支持自动波长检测 19.数据存储：可存储不小于1000条记录，每条记录包含多个波长 20.外部接口： USB 21.显示更新率：每秒读取 1 次 22.支持FindFiber ID侦测 23.电源：（1）供电要求：电池；（2）电池寿命：>50小时；（3）用户可选择自动断电；（4）低电量警告、低电池图标 24.单模光源： ★（1）光源类型：双FP 激光器 1310 nm/1550 nm； ★（2）中心波长1310 nm ：±20 nm；1550 nm ：±30 nm ★（3）最小输出功率： 1310/1550 nm ≥ -7dBm（典型） （4）功率输出稳定性：8小时以上±0.25 dB （5）自动双波长切换：支持由用户启用/禁用。 （6）支持FindFiber ID生成：ID固定为2。 （7）模式：CW（连续波），2kHz，自动波长 （8）供电要求：电池。 （9）电池寿命：大于30小时 （10）自动关机：可选择关闭此功能 （11）支持低电量警告 ★25.含辅助设备：视频监控显示器（≥23英寸，≥2K，type-cIPS，16:9，≥1920*1080，≥300尼特，≥99%sRGB，显示色彩≥1600万色，接口不少于Type-C、HDMI、DP，原装包含不少于Type-C to C、电源线，底座支架≥-5/70°前后俯仰、≥90mm垂直升降，触摸屏、十点触摸、全功能Type-C接口、最高90w对外供电）×2台 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 网络维护设备 | 光纤熔接机 | 1、4马达活动V型槽对准； 2、适用光纤：SM、MM、DS、NZDS、EB、BI等 3、熔纤数量：单芯； 4、熔接模式：40组熔接模式存储空间，支持自定义模式及参数； 5、熔接时间：不高于7秒； 6、加热模式：全自动感应式加热； 7、适用热缩管套管：不小于10-60mm 8、熔接记录：4000组熔接记录存储空间，并能自动循环储存； 9、平均熔接损耗：SM：0.02dB、MM：0.01dB、DS：0.04dB、NZDS：0.04dB、EB：0.03dB、BI：0.02dB； 10、回波损耗：≥60dB 11、支持显示熔接损耗估计； 12、观察系统：双路高摄像机300倍显微放大，4.3英寸高亮显示屏； 13、放大系统：X和Y双视图同屏显示180倍；X或Y和单视图独立显示300倍显微放大； 14、电极寿命：5000次熔接放电； 15、电池：5200mAh锂电池； 16、供电电源：AC100~240V； 17、连接端口：USB端口，用于固件升级、熔接记录导出； 18、并且包含配件：光纤接割刀、工具箱、电源适配器、原装电极棒、皮线钳、米勒钳等。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 网络维护设备 | 五步梯 | 1、铝合金、可伸缩、人字梯、升降梯子、特厚五步梯、轮子 2、铝合金壁厚不低于2毫米； 3、有防滑脚垫； 4、收缩尺寸：大于140厘米； 5、人字梯高度：大于250厘米； 6、净重不低于11kg。 | 把 | 3 |  |  |
| 7 | 服务器硬盘 | 服务器硬盘 | ★1.适配IBM X3650 M4服务器 2.包含所有配套的各种辅助配件 ★3.接口：SAS 4.外部传输速率：600MBps 5.缓存：16MB ★6.尺寸：2.5英寸 7.支持服务器热插拔 8.主轴转速：10K ★9.磁盘容量：2.4T ★11.供应商提供原厂工程师技术支持，包括安装、数据迁移、软件配置等服务。 | 台 | 16 |  |  |
| 8 | 服务器硬盘 | Raid5阵列卡 | ★1.适配IBM X3650 M4服务器 ★2.配套磁盘阵列卡（满足16块硬盘同时安装），支持raid1、0、5 ★3.接口：SAS*8口 ★4.供应商提供原厂工程师技术支持，包括安装、数据迁移、软件配置等服务。 5.满足16块硬盘的安装需要。 | 台 | 2 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 信息中心光网络维护工具及硬盘采购项目 | 大写： 元 |  |
|  | 小写： 元 |  |
| 备注 | 免费质保一年 |  |

开标一览表中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、运输、包装、原厂安装调试、税金、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的信息中心光网络维护工具及硬盘采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2022208（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日