海洋路校区监控大屏采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区监控大屏采购项目进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD单元 | ★屏幕尺寸46寸，LED光源； ★分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； ★亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； ★采购人现有2*3（6块）46寸拼接屏（品牌：大华，型号：DHL460UCM-EF）正在使用，现需扩大显示面积（横向增加2行，纵向3列），需将本次采购的18块拼接屏与现有大屏，嵌套组装成一块4行6列的大屏。 ★与现有2*3大屏的尺寸、色温、分辨率、亮度、拼接缝隙的宽度等方面保持一致，确保观感一致。 显示单元具备3C认证证书； 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求； LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果； 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护； ★考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品。 | 18 | 台 |  |  |  |
| 2 | 支架及底座 | 支持4X6拼接，底座高度可定制，加上原3个底座 与现有支架、底座匹配，外观保持一直。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 线缆附件 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆,插座等 | 18 | 套 |  |  |  |
| 4 | 视频综合平台 | ★产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 ★支持≥24路HDMI输出，≥4路DVI输入； ★支持双电源冗余。具有≥2组风扇，每组≥6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 ★与现有大屏兼容，确保能够统一管理，统一控制。 ★与现有大华监控系统兼容，确保能够正常使用。 ★投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、≥3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。 ★通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ； ★投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 ★支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 ★要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； ★单卡解码板卡提供≥6个HDMI输出接口，支持音视频同步输出，其中≥4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出。 ★支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。 提供中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | ★交换容量：≥1Tbps/≥12Tbps ★包转发率：≥100Mpps ★端口：24个千兆电口，4个万兆SFP+（含8个万兆光模块、8对LC尾纤） ★IP路由：支持静态路由、动态路由协议； ★支持VLAN、STP、端口聚合、Console端口管理。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机柜 | ★网络机柜22U； ★内置8位10A PDU电源； 重型脚轮*4； 内置风扇一组； 配置一把机架螺丝扳手一把； 钢化玻璃门； 弹力锁，配置钥匙； 可拆侧后挡板。 ★采用SPCC优质冷轧钢板制作，表层喷塑。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电源布线 | 包含电源线、插座、独立空开、漏电保护器以及所有辅材、施工等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 其他 | ★该项目安装于海洋路校区一期工程7号楼1楼消控室内，交钥匙工程，不允许增项。并能确保显示存储于13楼信息中心的监控存储视频。 ★免费质保五年，终生维保。 | 1 | 项 |  |  |  |

备注：

1.售后服务要求：免费质量保证期内（自验收合格之日起计算），在维修期间，中标人须免费向采购人提供相关备件（须达到采购人使用需要）。

2.交货地点：由采购单位指定地点（江苏省盐城技师学院海洋路校区），并按招标人要求进行安装调试；

3.工期：

（1）投标人应在合同签订后20个日历天内完成供货和安装调试工作。

（2）投标人未按照工期要求完成相关验收工作，按照合同条款进行处罚。

4、说明：本项目为固定单价。全费用综合单价含为完成本项目所需的所有费用，包含设备调试维护等人工、运输、管理费、利润、规费、税金等一切费用；采购人不另行支付其他费用。

6.采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，杨老师15195182855。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、工期要求

签订合同后，按招标人要求，20日内完成项目供货和安装调试工作，经验收合格后付全款。本项目为总价包干，项目所需的一切费用均计入报价，采购人不支付中标价以外的其他款项。

四、项目预算

项目预算22.572万元，超过预算的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2022年11月15日—11月17日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2022年11月21日15时00分00秒；

3.开标时间：2022年11月21日15时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费200元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询）和24小时以内的核酸检测阴性证明(盐城市外人员还需提供实施3天3检且每次间隔24小时及以上的证明材料），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，按照疾控部门要求执行。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2022年11月15日

技术参数响应及分项报价表

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD单元 | ★屏幕尺寸46寸，LED光源； ★分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； ★亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； ★采购人现有2*3（6块）46寸拼接屏（品牌：大华，型号：DHL460UCM-EF）正在使用，现需扩大显示面积（横向增加2行，纵向3列），需将本次采购的18块拼接屏与现有大屏，嵌套组装成一块4行6列的大屏。 ★与现有2*3大屏的尺寸、色温、分辨率、亮度、拼接缝隙的宽度等方面保持一致，确保观感一致。 显示单元具备3C认证证书； 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求； LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果； 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护； ★考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品。 | 18 | 台 |  |  |  |
| 2 | 支架及底座 | 支持4X6拼接，底座高度可定制，加上原3个底座 与现有支架、底座匹配，外观保持一直。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 线缆附件 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆,插座等 | 18 | 套 |  |  |  |
| 4 | 视频综合平台 | ★产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 ★支持≥24路HDMI输出，≥4路DVI输入； ★支持双电源冗余。具有≥2组风扇，每组≥6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 ★与现有大屏兼容，确保能够统一管理，统一控制。 ★与现有大华监控系统兼容，确保能够正常使用。 ★投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、≥3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。 ★通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ； ★投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 ★支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 ★要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； ★单卡解码板卡提供≥6个HDMI输出接口，支持音视频同步输出，其中≥4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出。 ★支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。 提供中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | ★交换容量：≥1Tbps/≥12Tbps ★包转发率：≥100Mpps ★端口：24个千兆电口，4个万兆SFP+（含8个万兆光模块、8对LC尾纤） ★IP路由：支持静态路由、动态路由协议； ★支持VLAN、STP、端口聚合、Console端口管理。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机柜 | ★网络机柜22U； ★内置8位10A PDU电源； 重型脚轮*4； 内置风扇一组； 配置一把机架螺丝扳手一把； 钢化玻璃门； 弹力锁，配置钥匙； 可拆侧后挡板。 ★采用SPCC优质冷轧钢板制作，表层喷塑。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电源布线 | 包含电源线、插座、独立空开、漏电保护器以及所有辅材、施工等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 其他 | ★该项目安装于海洋路校区一期工程7号楼1楼消控室内，交钥匙工程，不允许增项。并能确保显示存储于13楼信息中心的监控存储视频。 ★免费质保五年，终生维保。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 海洋路校区监控 大屏采购项目 | 大写： 元 |  |
|  | 小写： 元 |  |
| 备注 | 免费质保五年，终生维保 |  |

开标一览表中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、运输、包装、安装调试、税金、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的海洋路校区监控大屏采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2022214（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日