校园电动巡逻车采购项目询价公告（二次）

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就校园电动巡逻车采购项目（二次）进行询价采购。

一、采购项目

为了加强校园人防力量，快速处置突发事件和应急救援，全方位对学校重点部位进行布防，保障学校治安、消防全天候巡查频率。经校领导研究决定购置校园治安、消防巡逻车，其中四人座电动巡逻车1辆，两轮电动巡逻车2辆，17至20座巡逻观光车1辆。具体要求及参数如下：

（一）四人座电动巡逻车1辆：

| 主要技术参数（不低于） |  |  | 整车基本配置表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 座位数（含驾驶员）人 |  | 4 | - 车身：PP、PC、ABS注塑件覆盖。 - 车体结构：承载式框架结构 - 油漆：电泳骨架，车身烤漆蓝白 - 玻璃：前档夹胶玻璃，车顶、后档钢化玻璃。 - 大灯：组合式LED大灯(转向、位置、制动、照明） - 前悬：麦弗逊独立悬架 - 后悬：整体式减震阻尼悬架 - 刹车：四轮碟刹盘式液压制动 - 轮毂：铝合金轮毂 - 轮胎：145/70R12,子午线钢丝轮胎 - 驱动方式：后桥驱动 - 收音机(兼容U盘/SD卡/时钟) - 立体声音响 - 暖风、自然风 - LED警灯，喊话器 - 高弹仿皮座椅 - 后储物箱 18.车身喷涂校园巡逻字样 |
| 长×宽×高（mm） |  | 2950×1380×1850 |  |
| 轴距（mm） |  | 2165 |  |
| 最小离地间隙（mm） |  | 160 |  |
| 最高车速（km／h） |  | 38 |  |
| 最小转弯半径(m) |  | 4.8 |  |
| 制动距离（m） |  | 5 |  |
| 最大爬坡（％） |  | 25 |  |
| 续驶里程（平路km） |  | 120 |  |
| 电机 | 额定功率（kw） | 3.0KW交流 |  |
|  | 额定电压(v) | 60 |  |
| 蓄电池（AH） |  | 免维护60V120AH |  |
| 一次性充电时间 |  | 6—8小时 |  |
| 充电机（A） |  | 车载智能60V／18A |  |
| 控制器 |  | 英博尔3526 |  |
| 整备质量（KG) |  | 680 |  |

（二）两轮电动巡逻车2辆：

| 产品名称 | 电动两轮轻便摩托车 |
| --- | --- |
| 整车长度(mm) | 1760 |
| 整车宽度(mm) | 675 |
| 整车高度(mm) | 1094 |
| 轴距(mm) | 1235 |
| 车轴数目 | 2 |
| 轮胎数目 | 2 |
| 座椅数目 | 1 |
| 整车干质量(kg) | 100 |
| 整车整备质量(kg) | 100 |
| 厂定最大总质量(kg) | 175 |
| 厂定最大总质量在前轮轴的分配(kg) | 62 |
| 电瓶 | 60V30a |
| 厂定最大总质量在后轮轴的分配(kg) | 113 |
| 前轮轴最大技术承载能力(N) | 608 |
| 后轮轴最大技术承载能力(N) | 1108 |
| 工作原理 | 直流电动机 |
| 工作方式 | S1 |
| 最大输出功率及相应转速(W/r/min) | 800/540 |
| 功率/质量比(最大输出功率/整车整备质量)(kW/kg) | \ |
| 最高车速(km/h) | 42 |
| 前轮胎规格 | 3.00-12(4PR) 47J |
| 后轮胎规格 | 3.00-10(8PR) 49J |
| 联结装置的认证标记 | 不适用 |
| 其他要求 | 需配置警灯，车身喷涂蓝白漆 |

（三）17至20座巡逻观光车1辆：

|  | 型号/序列号 | B60-7P20Z | 载客 | 17-20人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 气 系 统 | 电控 | 72V/7500W英博尔交流控制器 |  |  |
|  | 电瓶 | 蓄电池（200A 72V）*12块 | 续航里程 | 120-150Km |
|  | 电机 | 7.5KW 大功率，性能稳定 |  |  |
|  | 充电机 | SMTL车载一体式智能充电机，充满自动断电 |  |  |
|  | 充电时间 | 6-8 小时（放电率为 90%） |  |  |
| 技 术 参 数 | 充电输入电压 | 2220V |  |  |
|  | 长*宽*高 | 6770mm*156mm*2000mm | 制动距离 | ≤4m |
|  | 整车装备质量 | 980Kg | 额定乘员 | 20人 |
|  | 载重质量 | 2580Kg | 最大行驶速度 | 30Km/h |
|  | 前、后轮距 | 1460mm | 最大爬坡度 | 30 |
|  | 轴距 | 4470mm | 最小转弯半径 | m |
|  | 最小离地间隙 | 240mm | 车壳离地间隙 | 285mm |
| 车 身 系 统 | 座椅 | 五排朝前 两排朝后（皮质软包座椅） |  |  |
|  | 车体 | 钢制车架 |  |  |
|  | 仪表 | 液晶组合仪表（含前后换向、灯光、喇叭、电量显示表，时速显示等信号）+360 行车记录仪 |  |  |
|  | 后视镜 | 手动型超大广角外后视镜 |  |  |
|  | 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 |  |  |
|  | 开关 | 启动开关、灯光开关、进退档位开关 |  |  |
|  | 车架 | 钢结构车架（抗腐蚀性电泳喷涂） |  |  |
|  | 方向盘 | 四幅式聚氨酯方向盘（人体工程学设计，把控感精准） |  |  |
| 底 盘 系 统 | 传动系统 | 无极调速系统 |  |  |
|  | 转向系统 | 自动调节齿轮齿条式方向机+方向助力 |  |  |
|  | 前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |  |
|  | 后桥及悬挂 | 整体式全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 |  |  |
|  | 制动系统 | 四轮液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置+刹车助力 |  |  |
|  | 轮胎 | 165R13 |  |  |

备注：

1.车辆质保保修期三年，终身维保。

2.供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品；

3.自签订合同之日起30日历天内完成供货且完成调试、验收；

4.中标人须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购人维修联系通知后2小时内至现场，一般问题12小时内解决，最长不超过24小时解决问题。

5.在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人无条件给予全套更新或退货。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，独立法人，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货及安装地点：采购人指定地点。

2、供期要求：30个日历天内完成供货。

3、质量标准：必须达到国标。

四、项目预算

预算9.3万元。超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2023年5月4日—5月6日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1411办公室）。

联系人：杨老师 0515-68661002/13905109103/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2023年5月9日9时30分00秒；

3.开标时间：2023年5月9日9时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1401会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，0515-68661002/13905109103/13770176940），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2023年5月4日

分项报价及技术参数响应表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 技术参数 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4座电动巡逻车 | 见询价公告 | 辆 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电动巡逻车 |  | 辆 | 2 |  |  |  |
| 3 | 17至20座巡逻观光车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园电动巡逻车 采购项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、运输安装、质保维保、相关辅材、检验及技术服务费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的校园电动巡逻车采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2023074  号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日